臺南市111學年度國中技藝教育競賽

【附件五】

# 【動力機械職群─汽車基本認識主題】學科題庫

選擇題

（  A  ）  1.下列何者是曲軸箱機油易被沖淡之可能原因 (A)使用低揮發性汽油　(B)使用高揮發性汽油　(C)汽油比重太輕　(D)汽油比重太重。【工作項目3】

解析 　揮發性較低之汽油易凝結於汽缸壁而漏入曲軸箱中沖淡機油

（  C  ）  2.轉子式機油泵，內轉子與外轉子之頂部間隙變大時，則 (A)壓力升高　(B)溫度升高　(C)壓力降低　(D)壓力不變。【工作項目3】

解析 　轉子頂部間隙變大，油膜不易建立，使得送油壓力降低

（  A  ）  3.油底殼之機油呈乳白色狀表示 (A)滲入水份　(B)滲入汽油　(C)滲入機油　(D)機件嚴重磨損。【工作項目3】

解析 　潤滑系統保養及檢查
正常使用之車輛每五千公里更換機油，每一萬公里更換機油濾清器；若車輛不常使用則建議每半年更換，如此才能確保油質良好檢查油量時(冷引擎或熄火後3～5分鐘於平坦地面)：將機油尺抽出查看(尺之末端有記號：二個小洞或二條橫線或二側有凹痕，因設計而異)，油面高度在上、下限之中間稍高即可，不必刻意加至上限機油尺抽出時應保持原抽出方向(末端朝下，勿將尺倒置)，否則機油倒流會誤認油量過多檢查油質時，若發現油中有白色乳狀物則表示機油中混有水份(乳化作用)，必須更換機油並徹底檢查原因，否則會對引擎造成傷害；在每次檢查油量時，如果發現油面高度有遞減情形則須檢查是否有不正常洩漏？若有，可循油漬往高處查看以找出確實洩漏處(洩漏之機油乾涸後不像水乾後無痕跡，一定會留下油漬)；若無洩漏則可能為引擎磨損(磨損之引擎運轉時會因燃燒機油而使得廢氣中含有藍白色煙霧)；用手指沾少許附著於尺末端之機油並輕輕搓揉，可檢查出油中雜質是否過多？按時更換機油及檢查油量、油質是潤滑系統保養最重要的工作，必須落實才能確保引擎作用正常

（  A  ）  4.汽油引擎的吹漏氣若進入曲軸箱，則 (A)易使機油被沖淡　(B)增加機油油膜強度　(C)使機油嚴重減少　(D)使機油黏度增加。【工作項目3】

（  B  ）  5.下列何種引擎潤滑系統之濾清方式設有旁通閥？ (A)分流式　(B)全流式　(C)旁通式　(D)壓力式。【工作項目3】

解析 　機油之過濾方式有以下三種：(1)全流式：機油濾清器裝在油泵與主油道之間，流入主油道之機油都必須經過濾清器；此式濾清器必須裝旁通閥在機油泵內或濾清器內，當濾清器阻塞機油壓力昇高時，機油可以推開旁通閥不經濾清器直接到主油道潤滑，確保潤滑系統作用正常此式潤滑效果較確實
(2)旁通式：機油泵泵出的機油分為兩部分；一部分經濾清器濾清後回到油底殼，另一部分則流到主油道潤滑各機件
(3)分流式：機油泵泵出的機油分為兩部分；一部分經濾清器濾清後與另一部分未濾清之機油一起流到主油道潤滑各機件

（  B  ）  6.除了潤滑引擎機件及作為冷卻劑外，機油還必須 (A)增加活塞環與汽缸間隙，使阻力更低　(B)幫助活塞環與汽缸之氣密，減少漏氣　(C)較不會產生爆震　(D)容易蒸發，引擎溫度較低。【工作項目3】

解析 　機油的功用：潤滑、冷卻、清潔、密封、防銹、防蝕、減震、液壓；機油產生密封作用最顯著的機件部位是活塞環與汽缸壁間之間隙，防止壓縮後之高壓氣體及燃燒後之膨脹氣體漏至曲軸箱中，不僅損失動力，也會沖淡曲軸箱中機油

（  D  ）  7.機油壓力釋放閥之功用為 (A)避免潤滑不足　(B)防止機油濾清器堵塞　(C)確保最小之壓力　(D)避免過高之機油壓力。【工作項目3】

解析 　機油之過濾方式有以下三種：(1)全流式：機油濾清器裝在油泵與主油道之間，流入主油道之機油都必須經過濾清器；此式濾清器必須裝旁通閥在機油泵內或濾清器內，當濾清器阻塞機油壓力昇高時，機油可以推開旁通閥不經濾清器直接到主油道潤滑，確保潤滑系統作用正常此式潤滑效果較確實
(2)旁通式：機油泵泵出的機油分為兩部分；一部分經濾清器濾清後回到油底殼，另一部分則流到主油道潤滑各機件
(3)分流式：機油泵泵出的機油分為兩部分；一部分經濾清器濾清後與另一部分未濾清之機油一起流到主油道潤滑各機件

（  C  ）  8.技師甲說：「部分活塞環控制吹漏氣(Blowby)」；技師乙說：「部分活塞環控制機油消耗量」請問何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  B  ）  9.壓力式水箱蓋的主要功用為 (A)降低冷卻水的沸點　(B)提高冷卻水沸點　(C)防止冰凍　(D)增加水箱容量。【工作項目3】

解析 　現代汽車所使用之水箱蓋均為壓力式，使冷卻水不易沸騰(提高冷卻水之沸點)；除可提高水箱水與空氣之溫差外亦可提高冷卻效率，並且可減少冷卻水之流失，確保冷卻系統作用正常壓力式水箱蓋可使冷卻水之沸點提高到110～125℃，所增加之壓力為0.5～1.0kg/cm2(表壓力)壓力式水箱蓋內有二個活門，水箱壓力大時推開壓力活門，水箱壓力小(負壓)時吸開真空活門，以確保冷卻系統作用正常

（  D  ） 10.裝在水箱周圍的風扇罩的功用為 (A)增大水箱散熱表面　(B)保護風扇　(C)減小風扇旋轉阻力　(D)消除風扇周圍空氣渦流。【工作項目3】

解析 　現代多數汽車均使用電動風扇，其特點為引擎低溫時風扇不轉動，如此不僅能縮短溫車時間，運轉噪音也大幅減小，電動馬達之轉動是由水箱(引擎水套)中之感溫開關(溫度感知器)來控制，當水溫達設定溫度(85℃)時，感溫開關接通電路，使馬達運轉，當水溫下降(80℃)時，感溫開關切斷電路馬達即停止運轉；風扇裝在水泵皮帶盤前端，其功用為將空氣吸經水箱並吹向引擎，使水箱內之冷卻水溫度降低，並使引擎及附件得到適當的散熱；風扇葉片間隔製成不相等之目的為減少風扇旋轉時因震動而引起之噪音(諧震)及提高風扇轉速風扇所消耗之動力隨引擎轉速增高而變大，轉速約為曲軸轉速之0.8～1.4倍，消粍之動力約為引擎作功之5﹪為使水箱周圍獲得良好的冷卻效果及提高風扇冷卻效率，現代汽車多裝用風扇罩，風扇與水箱之距離為30～100mm，風扇掃過之面積約為水箱全面積的1/2現代引擎所使用之風扇多採用合成樹脂，除可減少動力消粍外亦可使運轉噪音減小

（  A  ） 11.冷卻系中節溫器之作用為 (A)控制水套中冷卻水循環流量　(B)防止水箱中之冷卻水過熱　(C)使進氣岐管加熱，促進燃料汽化　(D)防止水套中之冷卻水過熱。【工作項目3】

解析 　為使引擎效率最佳及延長引擎的使用壽命，冷卻水溫度應保持在80～90℃之間節溫器的功用為：當冷卻水溫度太低時，控制冷卻水只在引擎水套內循環(小循環)而不會流到水箱散熱(大循環)，以使冷卻水溫度能很快的上升到引擎的工作溫度

（  B  ） 12.水冷式引擎比氣冷式引擎之優點為 (A)引擎溫熱時間短　(B)冷卻效果佳　(C)保養容易　(D)系統造價較便宜。【工作項目3】

（  A  ） 13.壓力式水箱蓋的作用壓力，一般約_____kg/cm2 (A)0.5～1　(B)2～2.5　(C)3～3.5　(D)4～4.5。【工作項目3】

（  D  ） 14.一般汽車的冷卻系通常使用壓力式冷卻系統，其節溫器以_____使用最多 (A)電動式　(B)雙金屬熱偶式　(C)摺盒式　(D)臘丸式。【工作項目3】

解析 　當冷卻水溫度低時，蠟為固體(體積小)，彈簧彈力將活門關閉，控制冷卻水只在引擎水套內循環(小循環)而不會流到水箱散熱(大循環)；當冷卻水溫度上升到設定溫度時，蠟溶化成液體(體積膨脹變大)，產生壓力克服彈簧彈力將活門開啟，冷卻水流到水箱散熱(大循環)
此式節溫器係利用蠟由固體變液體時體積之變化來控制活門啟閉，作用力確實又有效，活門之啟閉完全依水溫而定，冷卻效果不受冷卻系統壓力變化影響

（  B  ） 15.曲軸皮帶輪之有效半徑100mm，水泵皮帶輪之有效半徑75mm，當引擎以3000rpm運轉時，水泵之轉速為 (A)3000rpm　(B)4000rpm　(C)5000rpm　(D)6000rpm。【工作項目3】

解析 　N1→引擎轉速N2→水泵轉速
R1→曲軸皮帶盤有效半徑R2→水泵皮帶盤有效半徑

（  D  ） 16.冷卻系中之節溫器，在台灣 (A)可以拆除不用　(B)用與不用均可　(C)必須拆除　(D)必須使用。【工作項目3】

解析 　使用節溫器才能確實控制引擎水溫，使引擎在工作溫度下作功；節溫器的功用為控制引擎工作溫度及防止引擎過冷(控制水套中冷卻水循環流量)

（  D  ） 17.銅製水箱漏水應使用________修補 (A)電銲　(B)氣銲　(C)氬銲　(D)錫銲。【工作項目3】

（  B  ） 18.水箱經常發現接縫處迸裂漏水，可能的原因為 (A)水泵打水壓力太高　(B)壓力蓋損壞　(C)水套堵塞　(D)節溫器不能打開。【工作項目3】

解析 　壓力蓋損壞(銹蝕卡死)使壓力門無法開啟而導致水箱內壓力過大，當壓力達一定時由接縫處迸裂漏水

（  A  ） 19.壓力式冷卻系統由_______來提升冷卻系統的壓力 (A)水箱蓋　(B)水箱　(C)水泵　(D)節溫器。【工作項目3】

解析 　現代汽車所使用之水箱蓋均為壓力式，使冷卻水不易沸騰(提高冷卻水之沸點)；除可提高水箱水與空氣之溫差外亦可提高冷卻效率，並且可減少冷卻水之流失，確保冷卻系統作用正常壓力式水箱蓋可使冷卻水之沸點提高到110～125℃，所增加之壓力為0.5～1.0kg/cm2(表壓力)壓力式水箱蓋內有二個活門，水箱壓力大時推開壓力活門，水箱壓力小(負壓)時吸開真空活門，以確保冷卻系統作用正常

（  C  ） 20.節溫器關閉時，冷卻水 (A)不流動　(B)只在水套與水箱間流動　(C)只在水套與水泵間流動　(D)只在水泵與水箱間流動。【工作項目3】

解析 　水冷式冷卻系統中水的循環方式在舊式引擎係採用自然方式：即利用水溫變化
【此時比重亦改變(冷時比重大，熱時比重小)】產生對流；而現代之高速高馬力引擎工作時熱量大且溫度極高，自然對流循環已無法達到散熱要求，因此採用壓力式強制循環，分為小循環及大循環：
(1)小循環：水泵→引擎水套→水泵
【引擎冷(未達工作溫度)時】
(2)大循環：水泵→引擎水套→節溫器→上水管→水箱→下水管→水泵
【引擎熱(已達工作溫度)時】

（  C  ） 21.引擎冷卻系統中，冷卻液旁通道之主要功用為 (A)避免水泵壓力太大而損壞　(B)避免水管壓力太大而破裂　(C)在節溫器關閉時，讓冷卻液在引擎內流動　(D)避免水箱破裂。【工作項目3】

（  B  ） 22.技師甲說：「電動冷卻風扇只會在引擎運轉時作動」；技師乙說：「即使在引擎熄火時電動冷卻風扇也作動」請問何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

解析 　冷卻水溫度(引擎工作溫度)應保持在80℃～90℃之間才能使引擎發揮最佳效率並延長其使用壽命(通常水溫超過85℃時，風扇即自動啟動散熱，於水溫降至80℃以下時即停止)；壓力式水箱蓋能將水的沸點提高到110℃～125℃，引擎工作溫度太低時，會增加燃料消耗率及加速引擎磨損；節溫器之功用就是在水溫太低時限制水不會流到水箱而只在引擎水套內循環，使水溫能很快上升到正常工作溫度(即小循環)簡單而言，節溫器之功用為防止引擎過冷，並控制引擎之工作溫度節溫器有多種構造，適合現代壓力式冷卻系統之節溫器形式為蠟丸式：當溫度低時蠟為固體，體積小，藉由彈簧之彈力將活門關閉，此時水套到水箱之通路關閉(小循環)，當水溫上升蠟溶化成液體，體積膨脹變大產生壓(推)力，克服彈簧彈力將活門打開，使水套之水能與水箱循環(大循環)此式節溫器之開閉係藉固體變液體時體積之變化來控制，活門之開閉完全依溫度而變化，不受冷卻系統內壓力變化之影響

（  A  ） 23.技師甲說：「橫置引擎的冷卻風扇為電動式」；技師乙說：「橫置引擎的冷卻風扇為機械式」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  A  ） 24.輪葉式供油泵，其英文名詞是 (A)Vane Type Pump　(B)Plunger Type Pump　(C)Diaphragm Type Pump　(D)Gear Type Pump。【工作項目3】

解析 　VaneType→輪葉式。PlungerType→柱塞式。DiaphragmType→隔板式。GearType→齒輪式

（  D  ） 25.一般汽油噴射引擎電動燃油泵正常持續作動的時機為何？ (A)Start　(B)Ignition Switch on　(C)Run on　(D)Start 及Run on。【工作項目3】

解析 　Start(起動)。Runon(運轉)

（  B  ） 26.理論上汽油在引擎中完全燃燒後所產生的氣體是 (A)HC和CO　(B)H2O和CO2　(C)H2O和HC　(D)H2O和CO。【工作項目3】

（  A  ） 27.混合氣在壓縮後 (A)溫度升高　(B)溫度降低　(C)溫度不變　(D)混合氣凝結。【工作項目3】

（  B  ） 28.引擎冷車啟動時，空氣與燃料混合比約多少_______：1 (A)5～7　(B)8～10　(C)12～14　(D)16～18。【工作項目3】

解析 　空氣與燃料之混合比(空燃比)：
空燃比為重量比，單位為g(公克)或kg(公斤)
理論混合比約為15.16：1；燃燒之極限混合比最濃約為8：1；最稀約為20：1冷車起動(使用阻風門或阻風門關閉)時約為8～10：1；怠速時約為11～13：1；中速(定速巡航)時約為14～17：1；高速時約為12～14：1全負荷(強力油路作用)時約為12～14：1
由上述之比值可知於中速(定速巡航)時最省油；冷車起動(使用阻風門或阻風門關閉)時最耗油

（  D  ） 29.與汽油引擎爆震關係最大的是汽油的 (A)十六烷值　(B)黏度　(C)雷氏蒸氣壓　(D)辛烷值。【工作項目3】

解析 　辛烷值號數之決定，現行採用的有以下二種：
(1)汽車用辛烷號數(MON)：又稱馬達法，是以可實際行駛之汽車引擎來測得，此法較少使用
(2)研究用辛烷號數(RON)：是以實驗用之引擎來測得，此法較常使用；試驗用引擎分二種即CFR引擎及BASF引擎，以CFR引擎採用較多
【註：CFR(CooperativeFuelResearchEngine)聯合燃料研究引擎，BASF(BadischeAnilinandSodaFabrik)德國BASF公司】
汽車界均採用RON法(同一種汽油，其RON值高於MON值)，且以CFR引擎來測得汽油的辛烷號數，CFR引擎由美國聯合燃料研究委員會(CooperativeFuelResearchCommittee)所創製，以爆震指示計來測出引擎之爆震情形，此種CFR引擎之壓縮比可以改變。在標準的試驗情況下，先用待測的汽油為燃料，逐漸增加引擎之壓縮比，直至某一程度之爆震發生時停止保持此時之壓縮比不變，再以異辛烷液(iso-octaneC8H18)及正庚烷液(normalheptaneC7H16)的混合液為燃料，逐漸變更兩種液體之容積百分比，直到同樣強度之爆震發生時停止；即表示此二種燃料之抗爆性質相等，並以混合液所含異辛烷之容積百分比稱為該汽油的辛烷值號數異辛烷之抗爆性極佳，辛烷號數為100，而正庚烷之抗爆性極差，辛烷號數為0；假設某汽油在試驗時其抗爆性與92％的異辛烷液及8％的正庚烷液之混合液的抗爆性相同，則稱此汽油之辛烷值號數為92號；辛烷值號數愈高則抗爆性愈佳，但其燃燒所需時間也愈長

（  D  ） 30.95無鉛汽油與92無鉛汽油最主要差異是 (A)熱值　(B)燃點　(C)鉛含量　(D)辛烷值。【工作項目3】【工作項目3】

解析 　92、95、98等數字代表的是汽油的辛烷值號數，號數愈大抗爆震能力愈佳近年來為使車輛性能提升及減少廢氣中一氧化碳(CO)的含量，車用引擎均朝向高壓縮比設計(高壓縮比可展現引擎高馬力及高扭力性能，同時也可縮小引擎體積並增加單位體積所能產生之馬力)，高壓縮比引擎正需要高辛烷值的汽油做為燃料才能達到前述之目的但是並不鼓勵所有車輛均使用高辛烷值之汽油，原因是高辛烷值汽油需要較長的燃燒時間才能產生最大的燃燒壓力原本設計使用低辛烷值汽油之引擎加用高辛烷值汽油後，會使得引擎在達到最大燃燒壓力時，活塞已經過了上死點後一段距離而無法獲得最大之推力(損失了有效動力)反之，應使用高辛烷值汽油而加用低辛烷值汽油，則因低辛烷值汽油燃燒所需時間較短，當其完全燃燒產生動力時，活塞可能尚未到達上死點；如此，不但損失動力，嚴重的情況下會使汽缸內之活塞及連桿等機件損壞所以，貿然使用高辛烷值汽油並不能提高引擎性能(反而會因為燃燒不完全使排氣污染較高、因為燃燒溫度過高使排汽門燒蝕，另外也會使耗油率增加)，而錯用低辛烷值之汽油，則會引起爆震，使引擎過熱、無力及加速機件損壞、增加耗油率等加用何種汽油應按廠家規範，車主手冊內會記載該車之壓縮比，當壓縮比在9.8以上時應加98無鉛汽油、壓縮比在9.2～9.7之間應加95無鉛汽油、壓縮比在9.2以下時則應加92無鉛汽油若引擎壓縮比低而欲使用高辛烷值汽油，可將點火正時適當調早；引擎壓縮比高欲使用低辛烷值汽油，則將點火正時調晚，如此也能達到預期效果

（  D  ） 31.汽油噴射引擎，如使用無減壓電阻的高電阻式噴射嘴，其工作電壓約為 (A)1～2V　(B)3～5V　(C)7～9V　(D)12V。【工作項目3】

（  B  ） 32.引擎排氣管放炮的原因是 (A)混合氣過稀　(B)混合氣過濃　(C)點火太早　(D)漏氣。【工作項目3】

解析 　混合汽太濃時，未燃燒之油氣聚集於排氣管，當油氣量及排氣管熱度達一定時即產生燃燒現象而形成排氣管放炮

（  A  ） 33.汽油噴射引擎之噴油嘴阻塞會造成 (A)混合氣過稀　(B)混合氣過濃　(C)油壓過高　(D)油壓過低。【工作項目3】

解析 　噴油嘴阻塞會使噴油量減少，造成混合汽過稀

（  C  ） 34.汽油噴射引擎之回油管阻塞會造成 (A)混合氣過稀　(B)油芯阻塞　(C)油壓過高　(D)油壓過低。【工作項目3】

解析 　回油管阻塞會使得油料無法回流，造成油管壓力過高(反壓力)

（  A  ） 35.汽油噴射引擎中，將噴油嘴裝置在節氣門附近之型式是 (A)單點噴射　(B)共同噴射　(C)多點噴射　(D)連續噴射。【工作項目3】

解析 　Multi-PointInjection(MPI)稱為多點噴射
T.B.I.(Throttle-BodyInjection)稱為節流閥體噴射又稱為單點噴射Single-PointInjection(S.P.I.)

（  D  ） 36.電腦控制汽油噴射系統中燃油泵的電源是 (A)由發電機電壓調整器供應電源　(B)經點火開關供應電源　(C)不經繼電器直接由電瓶供應　(D)經繼電器由電瓶供應。【工作項目3】

（  D  ） 37.數位電腦集中控制噴射系統亦稱為_________噴射系統 (A)D　(B)MPI　(C)SPI　(D)Motronic。【工作項目3】

（  A  ） 38.汽油噴射系統中，噴油嘴的油壓與進氣歧管之壓力差約為 (A)3kg/cm2　(B)0.3kg/cm2　(C)1.0kg/cm2　(D)0.1kg/cm2【工作項目3】

（  D  ） 39.汽油噴射系統中，燃油泵中釋放閥開啟壓力為 (A)3～4.5psi　(B)0.3～0.4kg/cm2　(C)0.3～0.45psi　(D)3.0～4.5kg/cm2【工作項目3】

（  D  ） 40.汽油噴射系統中，能保持燃油壓力一定的是 (A)空氣流量計　(B)脈動緩衝器　(C)電壓計　(D)油壓調節器。【工作項目3】

解析 　油壓調節器保持燃油壓力在一定範圍內(約2.55kg/cm2)，當壓力超過時，油壓推開彈簧，燃料回流至油箱，以保持燃油壓力

（  C  ） 41.具有混合比回饋控制作用之感知器是 (A)引擎水溫感知器　(B)車速感知器　(C)含氧感知器　(D)空氣流量計。【工作項目3】

（  A  ） 42.汽油噴射系統中水溫感知器於 (A)水溫高時電阻小　(B)水溫高時電阻大　(C)水溫低時電阻小　(D)冷時控制噴油量少。【工作項目3】

解析 　水溫感知器中裝有負溫度係數熱敏電阻，溫度上升時電阻變小；溫度下降時電阻則變大

（  D  ） 43.四行程引擎廢氣之排出是 (A)完全自動衝出　(B)完全由活塞壓出　(C)完全由混合汽趕出　(D)自動衝出與活塞壓出。【工作項目3】

解析 　排氣行程分為三階段：
(1)動力行程末期活塞往下行至下死點為止(排氣門早開)，汽缸內的壓力比大氣壓力高，此階段廢氣是由汽缸中自動衝出
(2)活塞經過下死點往上行至上死點前某一角度進氣門開啟(進氣門早開)為止，此階段廢氣由活塞的推力排出
(3)排氣行程末期活塞上行至上死點前某一角度進氣門開啟(進氣門早開)，至活塞經過上死點後某一角度排氣門關閉(排氣門晚關)為止，此階段廢氣因排氣的流動慣性繼續排出，排出時汽缸內產生真空將新鮮的混合汽吸入汽缸；進入汽缸的混合汽將殘留在燃燒室中的廢氣清掃出汽缸外，稱為掃氣前述之「上死點前某一角度」及「上死點後某一角度」，此兩角度合計稱為
【汽門重疊角】
【註：汽門重疊角=「進氣門早開角度」＋「排氣門晚關角度」】

（  C  ） 44.汽油引擎使用較低辛烷值的汽油時，則須 (A)降低混合比　(B)使點火時間提前　(C)使點火時間延後　(D)提高混合比。【工作項目3】

解析 　92、95、98.等數字代表的是汽油的辛烷值號數，號數愈大抗爆震能力愈佳近年來為使車輛性能提升及減少廢氣中一氧化碳(CO)的含量，車用引擎均朝向高壓縮比設計(高壓縮比可展現引擎高馬力及高扭力性能，同時也可縮小引擎體積並增加單位體積所能產生之馬力)，高壓縮比引擎正需要高辛烷值的汽油做為燃料才能達到前述之目的但是並不鼓勵所有車輛均使用高辛烷值之汽油，原因是高辛烷值汽油需要較長的燃燒時間才能產生最大的燃燒壓力原本設計使用低辛烷值汽油之引擎加用高辛烷值汽油後，會使得引擎在達到最大燃燒壓力時，活塞已經過了上死點後一段距離而無法獲得最大之推力(損失了有效動力)反之，應使用高辛烷值汽油而加用低辛烷值汽油，則因低辛烷值汽油燃燒所需時間較短，當其完全燃燒產生動力時，活塞可能尚未到達上死點；如此，不但損失動力，嚴重的情況下會使汽缸內之活塞及連桿等機件損壞所以，貿然使用高辛烷值汽油並不能提高引擎性能(反而會因為燃燒不完全使排氣污染較高、因為燃燒溫度過高使排汽門燒蝕，另外也會使耗油率增加)，而錯用低辛烷值之汽油，則會引起爆震，使引擎過熱、無力及加速機件損壞、增加耗油率等加用何種汽油應按廠家規範，車主手冊內會記載該車之壓縮比，當壓縮比在9.8以上時應加98無鉛汽油、壓縮比在9.2～9.7之間應加95無鉛汽油、壓縮比在9.2以下時則應加92無鉛汽油若引擎壓縮比低而欲使用高辛烷值汽油，可將點火正時適當調早；引擎壓縮比高欲使用低辛烷值汽油，則將點火正時調晚，如此也能達到預期效果

（  A  ） 45.汽油引擎燃油噴射系統若採用順序噴射方式噴油時，則在那一個工作行程前，才有燃料噴出 (A)進氣行程　(B)壓縮行程　(C)動力行程　(D)排氣行程。【工作項目3】

解析 　噴射系統必須配合汽門正時，在進氣行程時將燃油噴入汽缸，使進入汽缸內的是適當的混合汽

（  D  ） 46.一般引擎其混合氣能進入汽缸內主要是靠 (A)大氣壓力　(B)真空吸力　(C)增壓器推力　(D)大氣壓力與真空吸力。【工作項目3】

（  D  ） 47.以下何種增壓器是利用引擎排氣的動能推動？ (A)魯式增壓器　(B)葉板式增壓器　(C)離心式增壓器　(D)渦輪增壓器。【工作項目3】

（  C  ） 48.引擎水箱電動風扇之作用，是由何者控制 (A)水泵之壓力　(B)節溫器　(C)水溫感知器　(D)水箱壓力。【工作項目3】

（  A  ） 49.汽油噴射引擎噴油嘴之噴油時間是以下列何者為單位 (A)ms　(B)μs　(C)ks　(D)ns。【工作項目3】

解析 　Ms=毫秒；1ms=10-3s=0.001s(秒)

（  C  ） 50.下列何者不是汽油噴射引擎量測進氣量之元件？ (A)進氣岐管絕對壓力感知器　(B)轉速感知器　(C)水溫感知器　(D)空氣流量感知器。【工作項目3】

解析 　水溫感知器是感測冷卻水的溫度，並非量測引擎進氣量的元件

（  B  ） 51.下列有關汽油噴射引擎轉速感知器訊號提供電腦(PCM)之控制項目，何者錯誤？ (A)噴油量　(B)節氣門開啟度　(C)變速箱換檔時機　(D)點火提前時間。【工作項目3】

解析 　節汽門開啟度是控制進入汽缸的空氣量，與引擎轉速無直接關係

（  B  ） 52.汽油噴射引擎之進氣岐管絕對壓力感知器(MAP)作用是量測 (A)噴油量　(B)進氣量　(C)排氣量　(D)點火時間。【工作項目3】

（  A  ） 53.汽油噴射引擎水溫感知器之作用，當引擎溫度低時，會使 (A)噴油量增加　(B)噴油量減少　(C)進氣量增加　(D)進氣量減少。【工作項目3】

解析 　引擎溫度低時，需增加噴油量以提供較濃之混合汽

（  A  ） 54.汽油噴射引擎含氧感知器之作用，當測出排氣中含氧較多時，電腦(PCM)會調整 (A)噴油量增加　(B)噴油量減少　(C)進氣量增加　(D)進氣量減少。【工作項目3】

解析 　含氧感知器感測出排氣中含氧量較多時(表示混合汽太稀)，會發出低電壓訊號給電腦(PCM)，以增加噴油量不同廠牌之車輛，其電腦簡稱也不同，除了PCM外，ECU亦為「車用電腦」之簡稱；PCM(PowertrainControlModule)動力控制模組又稱動力控制盒；ECM(EngineControlModule)引擎控制模組；ECU(ElectronicControlUnit)電子控制單元

（  C  ） 55.下列何者無法由電腦(PCM)讀出故障代碼？ (A)進氣歧管壓力感知器　(B)節氣門位置感知器　(C)氣門腳間隙　(D)空氣流量感知器。【工作項目3】

解析 　汽門間隙無法由電腦(PCM)讀出代碼，汽門間隙能由厚薄規及千分錶量測

（  D  ） 56.下列何者無法由電腦(PCM)讀出故障代碼？ (A)水溫感知器　(B)含氧感知器　(C)引擎轉速感知器　(D)PCV閥。【工作項目3】

（  B  ） 57.較容易產生爆震的汽油是 (A)高辛烷值汽油　(B)低辛烷值汽油　(C)中辛烷值汽油　(D)低十六烷值汽油。【工作項目3】

解析 　92、95、98等數字代表的是汽油的辛烷值號數，號數愈大抗爆震能力愈佳近年來為使車輛性能提升及減少廢氣中一氧化碳(CO)的含量，車用引擎均朝向高壓縮比設計(高壓縮比可展現引擎高馬力及高扭力性能，同時也可縮小引擎體積並增加單位體積所能產生之馬力)，高壓縮比引擎正需要高辛烷值的汽油做為燃料才能達到前述之目的但是並不鼓勵所有車輛均使用高辛烷值之汽油，原因是高辛烷值汽油需要較長的燃燒時間才能產生最大的燃燒壓力原本設計使用低辛烷值汽油之引擎加用高辛烷值汽油後，會使得引擎在達到最大燃燒壓力時，活塞已經過了上死點後一段距離而無法獲得最大之推力(損失了有效動力)反之，應使用高辛烷值汽油而加用低辛烷值汽油，則因低辛烷值汽油燃燒所需時間較短，當其完全燃燒產生動力時，活塞可能尚未到達上死點；如此，不但損失動力，嚴重的情況下會使汽缸內之活塞及連桿等機件損壞所以，貿然使用高辛烷值汽油並不能提高引擎性能(反而會因為燃燒不完全使排氣污染較高、因為燃燒溫度過高使排汽門燒蝕，另外也會使耗油率增加)，而錯用低辛烷值之汽油，則會引起爆震，使引擎過熱、無力及加速機件損壞、增加耗油率等加用何種汽油應按廠家規範，車主手冊內會記載該車之壓縮比，當壓縮比在9.8以上時應加98無鉛汽油、壓縮比在9.2～9.7之間應加95無鉛汽油、壓縮比在9.2以下時則應加92無鉛汽油若引擎壓縮比低而欲使用高辛烷值汽油，可將點火正時適當調早；引擎壓縮比高欲使用低辛烷值汽油，則將點火正時調晚，如此也能達到預期效果

（  A  ） 58.汽油噴射引擎未發動時，機油壓力指示燈應在 (A)點火開關打開後，即刻亮起　(B)點火開關未打開時，即會亮起　(C)點火開關打開後，需等3～5秒才亮起　(D)點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5秒後熄滅。【工作項目3】

（  A  ） 59.汽油噴射引擎未發動時，充電指示燈應在 (A)點火開關打開後，即刻亮起　(B)點火開關未打開時，即會亮起　(C)點火開關打開後，需等3～5秒才亮起　(D)點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5秒後熄滅。【工作項目3】

（  A  ） 60.汽油噴射引擎未發動時，引擎故障指示燈應在 (A)點火開關打開後，即刻亮起　(B)點火開關未打開時，即會亮起　(C)點火開關打開後，需等3～5秒才亮起　(D)點火開關打開後，即刻亮起，但等3～5秒後熄滅。【工作項目3】

（  C  ） 61.技師甲說：「感測器是用以偵測車輛操作狀態」；技師乙說：「感測器可以產生類比式或數位式訊號」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  A  ） 62.技師甲說：「EFI引擎使用MAF感測器通常就不再使用MAP感測器」；技師乙說：「EFI引擎使用MAF及MAP感知器，以判定引擎負載」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  A  ） 63.技師甲說：「霍爾感測器產生數位式訊號」；技師乙說：「霍爾感測器產生類比式訊號」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  A  ） 64.技師甲說：「EFI引擎噴射時間單位為ms」；技師乙師：「EFI引擎噴射時間單位為mg」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  D  ） 65.P0133是什麼類型的故障碼(DTC) (A)製造廠的DTC　(B)底盤DTC　(C)車身DTC　(D)共用型，即美國汽車工程學會(SAE)DTC。【工作項目3】

（  B  ） 66.技師甲說：「O2感測器可使用檢驗燈檢修」；技師乙說：「O2感測器一定要使用診斷儀器(Scan Tool)或數位電錶(DVOM)檢修」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  C  ） 67.技師甲說：「MPI系統比TBI系統能更均勻地分配燃料」；技師乙說：「TBI製造成本較便宜」；何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  B  ） 68.技師甲說：「拆卸燃料管路前須先將加油蓋打開」；技師乙說：「拆下燃油泵保險絲後發動引擎以釋放燃料管路殘壓」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  B  ） 69.PCM(Powertrain Control Module)是指 (A)點火控制模組　(B)引擎控制模組　(C)底盤控制模組　(D)車身控制模組。【工作項目3】

（  C  ） 70.OBDⅡ系統中，診斷接頭(DLC)的端子數為 (A)12　(B)14　(C)16　(D)18。【工作項目3】

（  D  ） 71.曲軸箱通風系統之功用是除去曲軸箱裡的 (A)水蒸氣　(B)CO2　(C)機油　(D)油氣。【工作項目3】

解析 　曲軸箱通風系統(曲軸箱吹漏氣blow-by)中主要成分為未燃燒之混合汽及燃燒後之氣體(有大量之HC，約佔汽車排出HC之25～30﹪)，這些吹漏氣對引擎之害處有：
(1)降低機油品質
(2)產生沈澱物及膠狀物
(3)產生腐蝕性的酸類，損害引擎零件

（  C  ） 72.曲軸箱通風系統中的PCV閥在_________的通過量較多 (A)引擎停止　(B)低速　(C)加速及高負荷　(D)高速時HC。【工作項目3】

解析 　因加速及高負荷時進氣歧管之真空降低，使通過PCV閥處的HC量較多

（  C  ） 73.EGR裝置(廢氣再循環裝置)最主要功用在減少廢氣中之 (A)CO　(B)HC　(C)NOx　(D)CO2【工作項目3】

解析 　排氣再循環(EGR)是將廢氣的一部份再導入進氣系統與新鮮混合汽混合再燃燒的裝置，藉此裝置降低燃燒時之最高溫度及減少NOx的發生量

（  B  ） 74.汽車減速時產生有毒廢氣中最多的是 (A)CO　(B)HC　(C)NOx　(D)CO2【工作項目3】

解析 　早期車輛由曲軸箱接一管子至引擎外部以引導這些氣體排放於大氣中，其主要成份為碳氫化合物(HC)，佔總排出量25～30﹪，現代車輛將管子接至空氣濾清器下方，使未燃燒之氣體再次進入汽缸內燃燒以減少空氣污染一氧化碳(CO)產生為濃混合比時較高，濃混合比會在怠速及加、減速時出現而當混合比濃度高於一定程度時(如操作阻風門過久)碳氫化合物亦會跟著提高；車輛減速時，節汽門突然關閉，瞬間產生很強之真空，使多量之燃料吸入汽缸內，結果因空氣量減少而燃料量增加，使得混合汽變濃；同時，因壓縮壓力、燃燒速度及燃燒溫度降低而產生大量之碳氫化合物(HC)在引擎基本運轉型態：惰(怠)速、加、減速及經濟速(定速)四種情況下，前三者均會造成空氣污染，只有在定速巡行時引擎耗油量最低但是定速巡行時，由於引擎持續高溫行車，氮氧化合物(NOx)之排出量增加，又會造成污染所以CO、HC及NOx三者在實際排出量的控制上是彼此矛盾的；為了降低CO及HC則NOx會上昇，而要降低NOx，CO及HC卻又上昇

（  C  ） 75.將引擎的壓縮比降低，可減少哪一種廢氣的排放量？ (A)CO　(B)HC　(C)NOx　(D)CO2【工作項目3】

解析 　早期車輛由曲軸箱接一管子至引擎外部以引導這些氣體排放於大氣中，其主要成份為碳氫化合物(HC)，佔總排出量25～30﹪，現代車輛將管子接至空氣濾清器下方，使未燃燒之氣體再次進入汽缸內燃燒以減少空氣污染一氧化碳(CO)產生為濃混合比時較高，濃混合比會在怠速及加、減速時出現而當混合比濃度高於一定程度時(如操作阻風門過久)碳氫化合物亦會跟著提高；車輛減速時，節汽門突然關閉，瞬間產生很強之真空，使多量之燃料吸入汽缸內，結果因空氣量減少而燃料量增加，使得混合汽變濃；同時，因壓縮壓力、燃燒速度及燃燒溫度降低而產生大量之碳氫化合物(HC)在引擎基本運轉型態：惰(怠)速、加、減速及經濟速(定速)四種情況下，前三者均會造成空氣污染，只有在定速巡行時引擎耗油量最低但是定速巡行時，由於引擎持續高溫行車，氮氧化合物(NOx)之排出量增加，又會造成污染所以CO、HC及NOx三者在實際排出量的控制上是彼此矛盾的；為了降低CO及HC則NOx會上昇，而要降低NOx，CO及HC卻又上昇

（  B  ） 76.NOx在何時排放的濃度最高？ (A)燃燒溫度低時　(B)燃燒溫度高時　(C)點火時間較晚時　(D)氣門重疊角度較大時。【工作項目3】

解析 　早期車輛由曲軸箱接一管子至引擎外部以引導這些氣體排放於大氣中，其主要成份為碳氫化合物(HC)，佔總排出量25～30﹪，現代車輛將管子接至空氣濾清器下方，使未燃燒之氣體再次進入汽缸內燃燒以減少空氣污染一氧化碳(CO)產生為濃混合比時較高，濃混合比會在怠速及加、減速時出現而當混合比濃度高於一定程度時(如操作阻風門過久)碳氫化合物亦會跟著提高；車輛減速時，節汽門突然關閉，瞬間產生很強之真空，使多量之燃料吸入汽缸內，結果因空氣量減少而燃料量增加，使得混合汽變濃；同時，因壓縮壓力、燃燒速度及燃燒溫度降低而產生大量之碳氫化合物(HC)在引擎基本運轉型態：惰(怠)速、加、減速及經濟速(定速)四種情況下，前三者均會造成空氣污染，只有在定速巡行時引擎耗油量最低但是定速巡行時，由於引擎持續高溫行車，氮氧化合物(NOx)之排出量增加，又會造成污染所以CO、HC及NOx三者在實際排出量的控制上是彼此矛盾的；為了降低CO及HC則NOx會上昇，而要降低NOx，CO及HC卻又上昇

（  A  ） 77.油箱蒸發控制系統所排放最多之氣體為 (A)HC　(B)CO　(C)CO2　(D)NOx。【工作項目3】

解析 　油箱及化油器蒸發控制系統所排放的是大量的HC(碳氫化合物)，佔排出量的
20﹪；排氣管佔55﹪；曲軸箱吹漏氣佔25﹪

（  A  ） 78.引擎熄火時，PCV閥是 (A)關閉　(B)全開　(C)半開　(D)微開。【工作項目3】

解析 　引擎熄火時，PCV閥關閉，無氣體通過引擎低速運轉時，PCV閥開度小，氣體通過量少引擎中速運轉時，PCV閥開度大，氣過通過量多引擎高速運轉時，PCV閥開度小，氣體通過量少

（  A  ） 79.使用壓縮壓力錶檢查引擎壓縮壓力時 (A)應拆除全部火星塞　(B)僅將須測量之火星塞拆除　(C)毋須拆除火星塞　(D)將汽缸壓力錶接於火星塞上。【工作項目3】

解析 　測量汽缸壓力時，應將節汽門及阻風門全開(引擎應達工作溫度)，並拆下所有火星塞(柴油車應將所有噴油嘴拆下)，打馬達搖轉引擎，直到壓力錶指針不再升高為止，再讀出讀數才是正確之壓縮壓力(引擎轉速約400～600rpm，若為汽油引擎車，則需將低壓電路負(－)端搭鐵，以防止觸及高壓電)

（  C  ） 80.可能造成汽油引擎爆震之原因為 (A)進氣壓力低　(B)壓縮壓力低　(C)點火時間過早　(D)混合氣過濃。【工作項目3】

解析 　造成引擎爆震的原因有：(1)辛烷值號數過低；(2)燃燒室局部過熱；(3)引擎過熱；(4)汽缸內部積碳過多；(5)點火時間太早；(6)混合汽太稀；(7)混合汽溫度太高；(8)混合汽壓力太高；(9)壓縮比變高
點火正時：引擎發動後能維持引擎持續運轉之轉速稱為怠速(四缸引擎約為750～850r.p.m.)在怠速時之點火正時約在壓縮上死點前8～15°(視廠家規範而定)，經過約0.003秒之燃燒(混合比一定時，此燃燒時間幾乎不變)後產生最大燃燒壓力，膨脹之氣體推動活塞向下行而將動力輸出活塞作功時最理想且引擎能得到最佳動力之位置約在上死點後10°左右(8～15°及10°指的是曲軸之轉角)但在實際使用時，引擎轉速及負荷是隨時在改變的；為使動力輸出保持最佳，點火時間應隨引擎轉速及負荷做適度的配合(改變)：轉速變快點火應提早，轉速變慢點火則應延後但在同一轉速下，當引擎負荷大時，進入汽缸之混合汽量較多，壓縮後密度高，燃燒時間快，故點火提前應較少；而負荷小時，點火提前就應較多了所以轉速(離心力提前點火)及負荷(真空提前點火)二者是相輔相成的，如此才能讓引擎在最佳的狀態下運轉
【註：r.p.m.(revolutionperminute)每分鐘轉速】

（  B  ） 81.混合氣過濃時，排出的廢氣是什麼顏色？ (A)白色　(B)黑色　(C)藍色　(D)淡黃色。【工作項目3】

解析 　完全燃燒之排出物為水及二氧化碳，所以假使車輛之排氣管有水排(流)出，就可知道該車之車況良好，同時也省油若排氣管乾燥無水且漆黑則表示是燃燒不完全的結果長途行車後，排氣管是不會有水份聚集的，因為高溫已將水汽蒸發掉所以，檢視排氣管應在晴天且不是長途行車之情況下才能確定另外，也可利用廢氣分析器來檢測排氣的情形，進一步看出車況如何？如：冒黑煙、排藍白煙、排過多水汽等
(1)排黑煙：表示燃燒不完全，原因可能是點火正時不對或油路調整不當(混合汽過濃)
(2)排藍(青)白煙：表示燃燒機油，原因可能是機油添加過多或引擎本體已有磨損假如有此現象，於檢查機油量時會有油面高度遞減的情況；且於清潔空氣濾清器時會發現其周圍有油污(泥)附著，油污(泥)量越多表示引擎磨損越嚴重(裝有EEC系統之化油器式引擎)

【註：EEC：積極式曲軸箱通風系統，能減少HC(碳氫化合物)之排出量】
(3)排過多水汽：除了上述排出水汽之外，冬天或雨天行車也會有此情形(因空氣中含水量增加，此為正常現象)若在平時行車時發現排氣管冒出多量的白色蒸汽(目視能見)，則可能是引擎水套漏水了於日常檢查時，水箱水面會有減少的情形，而且會有不好(難)發動的困擾

（  C  ） 82.汽油引擎在理論混合比附近燃燒時，產生較多的污染氣體是 (A)CO　(B)HC　(C)NOx　(D)PM。【工作項目3】

解析 　NOx量隨混合比濃稀而改變
NOx(氮氧化合物)的發生量在理論混合比附近最大；歸納混合比與有害氣體排出之關係如下：
(1)較濃混合比時，NOx(氮氧化合物)減少，CO(一氧化碳)及HC(碳氫化合物)增加
(2)較稀混合比時，NOx(氮氧化合物)增加，CO(一氧化碳)及HC(碳氫化合物)減少
(3)混合比在17：1以上之稀薄混合比時，HC(碳氫化合物)增加，NOx(氮氧化合物)及CO(一氧化碳)減少

（  C  ） 83.曲軸箱吹漏氣(Blowby Gas)中最多之污染氣體為 (A)NOx　(B)CO　(C)HC　(D)SO2【工作項目3】

解析 　吹漏氣為未燃燒之油氣由汽缸壁漏入到油底殼(曲軸箱)，所以為大量之HC(碳氫化合物)

（  C  ） 84.下述何種現象會使汽油引擎排氣管排出藍白煙 (A)混合比調整不當　(B)點火正時調整不當　(C)機油油面太高　(D)加速太急。【工作項目3】

解析 　完全燃燒之排出物為水及二氧化碳，所以假使車輛之排氣管有水排(流)出，就可知道該車之車況良好，同時也省油若排氣管乾燥無水且漆黑則表示是燃燒不完全的結果長途行車後，排氣管是不會有水份聚集的，因為高溫已將水汽蒸發掉所以，檢視排氣管應在晴天且不是長途行車之情況下才能確定另外，也可利用廢氣分析器來檢測排氣的情形，進一步看出車況如何？如：冒黑煙、排藍白煙、排過多水汽等
(1)排黑煙：表示燃燒不完全，原因可能是點火正時不對或油路調整不當(混合汽過濃)
(2)排藍(青)白煙：表示燃燒機油，原因可能是機油添加過多或引擎本體已有磨損假如有此現象，於檢查機油量時會有油面高度遞減的情況；且於清潔空氣濾清器時會發現其周圍有油污(泥)附著，油污(泥)量越多表示引擎磨損越嚴重(裝有EEC系統之化油器式引擎)

【註：EEC：積極式曲軸箱通風系統，能減少HC(碳氫化合物)之排出量】
(3)排過多水汽：除了上述排出水汽之外，冬天或雨天行車也會有此情形(因空氣中含水量增加，此為正常現象)若在平時行車時發現排氣管冒出多量的白色蒸汽(目視能見)，則可能是引擎水套漏水了於日常檢查時，水箱水面會有減少的情形，而且會有不好(難)發動的困擾

（  A  ） 85.技師甲說：「觸媒轉換器位於引擎與消音器之間」；技師乙說：「觸媒轉換器位於消音器與尾管之間」請問何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  B  ） 86.汽油引擎車輛於定速行駛時尾管冒黑煙，其可能原因為 (A)消耗過量機油　(B)空燃比過濃　(C)汽缸蓋破裂　(D)節溫器太早開啟。【工作項目3】

解析 　完全燃燒之排出物為水及二氧化碳，所以假使車輛之排氣管有水排(流)出，就可知道該車之車況良好，同時也省油若排氣管乾燥無水且漆黑則表示是燃燒不完全的結果長途行車後，排氣管是不會有水份聚集的，因為高溫已將水汽蒸發掉所以，檢視排氣管應在晴天且不是長途行車之情況下才能確定另外，也可利用廢氣分析器來檢測排氣的情形，進一步看出車況如何？如:冒黑煙、排藍白煙、排過多水汽等排黑煙：表示燃燒不完全，原因可能是點火正時不對或油路調整不當(混合汽過濃)排藍(青)白煙：表示燃燒機油，原因可能是機油添加過多或引擎本體已有磨損假如有此現象，於檢查機油量時會有油面高度遞減的情況；且於清潔空氣濾清器時會發現其周圍有油污(泥)附著，油污(泥)量越多表示引擎磨損越嚴重(裝有EEC系統之化油器式引擎)
※EEC：積極式曲軸箱通風系統，能減少HC(碳氫化合物)之排出量※
排過多水汽：除了上述排出水汽之外，冬天或雨天行車也會有此情形(因空氣中含水量增加，此為正常現象)若在平時行車時發現排氣管冒出多量的白色蒸汽(目視能見)，則可能是引擎水套漏水了於日常檢查時，水箱水面會有減少的情形，而且會有不好(難)發動的困擾

（  C  ） 87.汽油引擎車輛於減速時排氣尾管冒藍煙，其可能原因為 (A)空燃比過濃　(B)汽缸蓋墊片損壞造成冷卻液進入汽缸　(C)活塞環或氣門導管磨損造成機油進入汽缸　(D)節溫器開啟太晚。【工作項目3】

（  B  ） 88.汽油引擎發生爆震及高HC排放，技師甲說：「其可能原因為基本正時太晚」；技師乙說：「其可能原因為基本正時太早」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  D  ） 89.技師甲說：「引擎排氣分析中HC排放高表示燃燒完全」；技師乙說：「引擎排氣分析中CO2排放低表示燃燒完全」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。【工作項目3】

（  C  ） 90.下列何者是影響引擎壓縮壓力最小的因素 (A)燃燒室積碳　(B)活塞環開口間隙　(C)連桿軸承間隙　(D)活塞與汽缸壁間隙。【工作項目3】

解析 　連桿軸承間隙與機油壓力及潤滑油膜有關，幾乎與引擎壓縮壓力無關

（  A  ） 91.點火正時太晚時，會發生 (A)引擎過熱　(B)回火　(C)排氣中NOx含量增加　(D)爆震。【工作項目3】

解析 　點火過遲時，混合汽燃燒後之熱量無法全部轉為推動活塞的動力，以致於使得引擎有過熱現象

（  A  ） 92.測量汽缸壓縮壓力時，應將節氣門置於 (A)全開位置　(B)全閉位置　(C)半開位置　(D)任何位置均可。【工作項目3】

解析 　測量汽缸壓力時，應將節汽門及阻風門全開(引擎應達工作溫度)，並拆下所有火星塞(柴油車應將所有噴油嘴拆下)，打馬達搖轉引擎，直到壓力錶指針不再升高為止，再讀出讀數才是正確之壓縮壓力(引擎轉速約400～600rpm，若為汽油引擎車，則需將低壓電路負(－)端搭鐵，以防止觸及高壓電)

（  C  ） 93.引擎怠速時，使用真空錶測量進氣歧管處真空，其讀數應為_______mmHg左右 (A)100　(B)300　(C)500　(D)700。【工作項目3】

解析 　引擎怠速時進氣歧管之真空度約為17～21inHg，換算成公制為432～533mmHg(1in=25.4mm)

（  C  ） 94.氣門彈簧彈力太弱對引擎有何影響 (A)怠速不良　(B)中速不良　(C)高速不良　(D)無影響。【工作項目3】

解析 　汽門彈簧彈力太弱時，於高速時會使汽門關閉不確實(無法確實密合)

（  A  ） 95.測量汽缸之壓縮壓力，如加少許機油後，壓力上升20psi以上表示 (A)活塞環磨損　(B)汽缸床燒壞　(C)氣門座燒壞　(D)導管磨損。【工作項目3】

解析 　汽缸內加入少許機油會使汽缸壓力上升20psi(英制壓力單位psi=lb/in2)以上，表示機油已密封住活塞環磨損處
另外，也可以下列方法判斷：由火星塞孔處通入壓縮空氣(該缸應於壓縮行程)
(1)如化油器處有聲響為進氣門洩漏
(2)如排氣管處有聲響為排氣門洩漏
(3)如曲軸箱內有聲響為活塞環磨損(氣密不良)

（  C  ） 96.相鄰二缸之汽缸壓縮壓力均很低，其最可能原因為 (A)活塞環磨損　(B)氣門燒壞　(C)汽缸床墊片燒壞　(D)氣門導管磨損。【工作項目3】

解析 　汽缸床若燒壞，壓縮行程時混合汽會從鄰缸洩漏，造成相鄰兩缸之壓縮壓力均低

（  A  ） 97.下列何者是氣門燒壞的原因之一 (A)氣門座與氣門密合不良　(B)汽缸床墊片漏氣　(C)壓縮比過低　(D)氣門腳間隙過大。【工作項目3】

解析 　汽門與汽門座密合不良，使燃燒後之高溫氣體由此洩漏，而將汽門燒壞

（  D  ） 98.轉速錶有兩條線時，其接線方法為 (A)一條接在電瓶正極另一條接在電瓶負極　(B)一條接在發火線圈(接電源端)另一條接在電瓶搭鐵極上　(C)一條接在發火線圈(接電源端)另一條接分電盤底座　(D)一條接發火線圈(分電盤端)另一條接在搭鐵極。【工作項目3】

（  D  ） 99.汽油噴射引擎怠速控制閥(IAC)失效時引擎會發生的狀況為 (A)無法發動　(B)無法加速　(C)無法減速　(D)怠速不穩或熄火。【工作項目3】

（  C  ）100.引擎怠速運轉中其真空讀數偏低，技師甲說：「可能是點火正時延遲」；技師乙說：「可能是氣門正時延遲」何者正確？ (A)技師甲　(B)技師乙　(C)兩者皆對　(D)兩者皆錯。

【工作項目3】

（  A  ）101.柴油的著火性以_____值表示 (A)十六烷　(B)異辛烷　(C)正庚烷　(D)甲基奈。【工作項目3】

解析 　柴油必須在高溫高壓下之汽缸中自動燃燒，此自燃之特性稱為著火性，以十六烷值(cetaneno)表示；由著火性良好之十六烷(C16H34)與著火性不良之甲基奈(C10H17)以各種不同之混合比例為燃料，逐漸變更兩種液體之容積百分比在C.F.R.引擎上試驗其性能；如十六烷60號的柴油即是指此柴油之著火性能與60﹪的十六烷液及40﹪的甲基奈液之混合液之著火性能相同；目前中油公司所生產供應之超級柴油，其十六烷值最低為48，通常為54～55；十六烷號數愈高之柴油，其著火性能愈佳(高級柴油已被超級柴油所取代)

（  C  ）102.配合柴油引擎轉速之增加，修正全負荷燃料噴射量的機構是 (A)正時器　(B)噴射泵柱塞　(C)等量裝置　(D)輸油門。【工作項目3】

解析 　等量裝置的功用是使柴油引擎在任何轉速內，經常保持進入汽缸的空氣量及噴油量適當的比例

（  A  ）103.柴油引擎渦流室式燃燒室通常採用 (A)針型噴油嘴　(B)孔型噴油嘴　(C)開式噴油嘴　(D)閉式噴油嘴。【工作項目3】

解析 　柴油引擎之燃燒室種類分為二類：
(1)單室式：直接噴射式(又稱展開室式或敞開室式)
(2)複室式：預燃室式、渦流室式及空氣室式
孔型噴油嘴多使用於燃燒室為直接噴射式之引擎；針型噴油嘴多使用於燃燒室為預燃室式、渦流室式及空氣室式等複式燃燒室之引擎

（  C  ）104.柴油引擎何種油泵柱塞會隨轉速增加而使噴射開始提早 (A)正螺旋型柱塞　(B)標準型柱塞　(C)反螺旋型柱塞　(D)雙螺旋型柱塞。【工作項目3】

解析 　油泵柱塞的種類分為兩類：
(1)依加油方向分為右螺旋及左螺旋等二種
(1)右螺旋：油泵柱塞向右轉動使噴射量增加者稱為右螺旋，又稱為右螺旋式或向右式；面對噴射泵名牌，如果調整器在噴射泵右側的是裝用右螺旋柱塞
(2)左螺旋：油泵柱塞向左轉動使噴射量增加者稱為左螺旋，又稱為左螺旋式或向左式；面對噴射泵名牌，如果調整器在噴射泵左側的是裝用左螺旋柱塞
(2)依螺旋形狀分為正螺旋(標準型)、反螺旋及雙螺旋等三種
(1)正螺旋：柱塞頂部是平的，控制噴油之螺旋槽在下方，噴射開始時間一定；噴射結束時間隨油量增加而改變
(2)反螺旋：控制噴油之螺旋槽在柱塞頂部，噴油量增加時噴射時間會提早；噴射結束時間一定
(3)雙螺旋：柱塞上方及下方均有控制噴油之螺旋槽，噴射開始時間及噴射結束時間均隨噴油量而改變

（  B  ）105.柴油引擎Pneumatic Governor是利用 (A)飛重離心力作動　(B)進氣岐管真空作動　(C)液壓作動　(D)真空與離心力作動。【工作項目3】

解析 　PneumaticGovernor是真空調整器，為全速調整器，利用進氣歧管的真空作動

（  C  ）106.柴油引擎能防止高壓油管收縮造成噴油嘴滴油現象的是 (A)輸油門及座　(B)輸油門彈簧　(C)輸油門之釋放環　(D)輸油門之舉桿。【工作項目3】

解析 　輸油門釋放環之功用為：防止高壓油管收縮時，造成噴油嘴噴射後滴油現象(後滴)

（  A  ）107.柴油引擎線圈式預熱塞之預熱電路接法為 (A)串聯　(B)並聯　(C)複聯　(D)串並聯。【工作項目3】

解析 　預熱塞分為：
(1)線圈式：與電路串聯連接，預熱時間短，耗用電流較大，屬於低電壓大電流型，使用壽命較短
(2)封閉式：與電路並聯連接，預熱時間長，耗用電流較小，屬於高電壓小電流型，使用壽命較長

（  C  ）108.柴油引擎中，串聯式預熱系統之主要缺點為 (A)安裝不易　(B)檢測困難　(C)有任何一只預熱塞故障即全部預熱塞不作用　(D)預熱效果較差。【工作項目3】

（  B  ）109.柴油引擎各種燃燒室中最簡單之一種型式者 (A)預燃燒室　(B)直接噴射室式　(C)渦流室式　(D)空氣室式。【工作項目3】

（  D  ）110.柴油引擎能被控制之燃燒時期為 (A)著火遲延時期　(B)火燄散佈燃燒時期　(C)後燃時期　(D)直接燃燒時期。【工作項目3】

解析 　直接燃燒時期之噴油量由油門踩踏量直接控制，所以能經由控制油門之踩踏量來控制噴油量及控制直接燃燒時期之長短

（  B  ）111.柴油引擎笛塞爾爆震係發生在 (A)燃燒末期時　(B)燃燒初期時　(C)引擎壓縮壓力過高時　(D)引擎高溫時。【工作項目3】

解析 　柴油引擎燃燒分為四個時期：著火延遲時期、火焰散播時期、直接燃燒時期及後燃時期；著火延遲時期愈長愈容易產生爆震，但爆震發生於火焰散播時期

（  D  ）112.柴油引擎預熱塞是在何時使用 (A)預熱時　(B)啟動時　(C)運轉時　(D)預熱和啟動時。【工作項目3】

（  A  ）113.必須使用孔型噴油嘴的柴油引擎燃燒室是 (A)直接噴射式　(B)預燃燒室式　(C)渦流室式　(D)空氣室式。【工作項目3】

解析 　柴油引擎之燃燒室種類分為二類：
(1)單室式：直接噴射式(又稱展開室式或敞開室式)
(2)複室式：預燃室式、渦流室式及空氣室式
孔型噴油嘴多使用於燃燒室為直接噴射式之引擎；針型噴油嘴多使用於燃燒室為預燃室式、渦流室式及空氣室式等複式燃燒室之引擎

（  C  ）114.柴油引擎封閉式預熱塞是屬於 (A)高電壓、大電流型　(B)低電壓、大電流型　(C)高電壓、小電流型　(D)低電壓、小電流型。【工作項目3】

解析 　預熱塞分為：
(1)線圈式：與電路串聯連接，預熱時間短，耗用電流較大，屬於低電壓大電流型，使用壽命較短
(2)封閉式：與電路並聯連接，預熱時間長，耗用電流較小，屬於高電壓小電流型，使用壽命較長

（  D  ）115.柴油引擎發生爆震的原因是 (A)進氣溫度過高　(B)轉速過高　(C)壓縮壓力過高　(D)著火延遲時期燃料噴射量過多。【工作項目3】

解析 　燃料(柴油)量太多，過多之燃料無法在同一時間燃燒完畢，使得著火延遲時期延長及產生過大之燃燒壓力，此即為爆震

（  B  ）116.柴油引擎真空調速器，若加速踏板在同一位置，當引擎負荷加重時，節汽門處真空 (A)變大　(B)變小　(C)不變　(D)不一定。【工作項目3】

解析 　真空調速器為全速調速器，當引擎負荷加重而油門踏板位置不變時，引擎轉速會變慢而使得節汽門處之真空變小

（  B  ）117.柴油引擎不會干擾收音機是因為 (A)使用燃料噴射法　(B)沒有高壓電點火系統　(C)裝有減壓設備　(D)裝有消除雜音之設備。【工作項目3】

解析 　柴油引擎是利用高溫高壓，使柴油自行於汽缸中燃燒，並不需要如汽油引擎之高壓電點火系統；沒有高壓電干擾收音機為柴油引擎優點之一

（  A  ）118.依柴油引擎燃燒室形狀而言，燃料噴射開始壓力較低的是 (A)預燃燒室式　(B)直接噴射室式　(C)渦流室式　(D)空氣室式。【工作項目3】

解析 　預燃室式採用針型噴油嘴，噴射開始壓力80～120kg/cm2(孔型150～300kg/cm2)

（  B  ）119.柴油引擎針型噴油嘴，其英文名詞是 (A)Close Type Nozzle　(B)Pintle Type Nozzle　(C)Hole Type Nozzle　(D)ThrottleType Nozzle。【工作項目3】

解析 　CloseTypeNozzle→閉式噴油嘴；PintleTypeNozzle→針型噴油嘴；HoleTypeNozzle→孔型噴油嘴；ThrottleTypeNozzle→節流型噴油嘴

（  C  ）120.柴油引擎單作用柱塞式供油泵，柱塞被噴射泵凸輪軸的凸輪高峰部分推入時發生 (A)送油　(B)調整作用　(C)儲油　(D)吸油和送油。【工作項目3】

解析 　主彈簧被壓縮時柴油自吸油室經出油閥流至壓力室做儲油動作

（  D  ）121.一般四行程柴油引擎噴射泵之轉速是引擎轉速的(A)一倍　(B)二倍　(C)四倍　(D)1/2倍。

【工作項目3】

解析 　噴射泵的轉速與凸輪軸轉速相同，所以，四行程柴油引擎噴射泵之轉速是引擎轉速的一半(1/2倍)
【四行程引擎，凸輪軸轉速為曲軸(引擎)轉速的一半】

（  C  ）122.柴油引擎RBD型調速器是利用__________而作用之 (A)離心力　(B)真空　(C)離心力與真空　(D)液壓。【工作項目3】

（  A  ）123.柴油引擎噴入之燃料大部分在副燃燒室，其燃燒室型式為 (A)渦流室式　(B)直接噴射式　(C)預燃燒室式　(D)空氣室式。【工作項目3】

解析 　渦流室容積佔總燃燒室容積超過65﹪，大部份燃料在渦流室內已完全燃燒，燃燒後之氣體在渦流室內繼續將未燃燒之氣體燒完，同時產生壓力將活塞壓下

（  B  ）124.柴油引擎各種燃燒室中以_______之熱效率最佳 (A)預燃室式　(B)直接噴射式　(C)空氣室式　(D)渦動室式。【工作項目3】

解析 　直接噴射式因燃燒室表面積較小，且熱損失較少(熱效率較高)，因而直接噴射式燃燒室比預燃室式燃燒室容易發動直接噴射式燃燒室冷車時不必預熱塞即可發動引擎

（  B  ）125.柴油引擎直列式噴射泵，其控制燃料噴射量之機構是 (A)噴油嘴　(B)齒桿、齒環及控制套　(C)柱塞與柱塞筒　(D)正時器。【工作項目3】

（  B  ）126.柴油引擎噴油嘴容易發生阻塞故障的型式為 (A)針型　(B)孔型　(C)節流型　(D)開式。【工作項目3】

解析 　孔型噴油嘴分為單孔及多孔兩種，多孔噴油嘴之噴嘴通常7～9孔，也有多至13孔或15～21孔；噴油嘴孔徑僅0.2mm(或更小)，因孔徑小所以容易發生堵塞現象孔型噴油嘴多使用於直接噴射式燃燒室引擎，其噴射開始壓力約為150～300kg/cm2

（  C  ）127.汽車柴油引擎所用的離心式濾清器通常用於_______潤滑系統 (A)完全壓力式　(B)部分壓力式　(C)旁通式　(D)分流式。【工作項目3】

（  B  ）128.調整柴油引擎噴射泵軸使其依轉動之相反方向移動時，會使噴射開始時間 (A)提早　(B)變晚　(C)不變　(D)無關。【工作項目3】

解析 　將噴射泵軸依其轉動相反方向移動時，會使柱塞向上頂的時間延後，而使得噴射開始時間變晚

（  D  ）129.柴油引擎容易產生爆震的原因為 (A)著火點太低　(B)壓縮壓力太高　(C)轉速太高　(D)噴射太早。【工作項目3】

解析 　噴射過早時，因空氣溫度不夠高，而且累積多量之柴油瞬間燃燒，使壓力急劇上昇而產生爆震

（  B  ）130.下列何者會造成柴油引擎排黑煙？ (A)上機油　(B)空氣濾清器嚴重阻塞　(C)柴油中有水　(D)噴射壓力過高。【工作項目3】

解析 　空氣濾清器阻塞使得進氣量不足，壓縮後空氣溫度過低，造成燃料燃燒不完全而排放大量黑煙

（  B  ）131.使用柴油引擎噴油嘴試驗器試驗噴油嘴時，下列何者不是檢驗項目 (A)噴射開始壓力　(B)噴油量　(C)噴霧狀態　(D)噴霧後有無滴油。【工作項目3】

（  B  ）132.柴油引擎在什麼情況下，產生黑煙最多 (A)慢車空轉時　(B)重負荷加速時　(C)等速時　(D)高速時。【工作項目3】

解析 　引擎重負荷加速時噴油量會增加(空氣量相對減少)，使得燃燒不完全而排放大量黑煙；空氣濾清器阻塞使得進氣量不足，壓縮後空氣溫度過低，造成燃料燃燒不完全而排放大量黑煙

（  B  ）133.一般檢驗柴油引擎供油泵的吸油能力時，油箱應放在供油泵下方多少距離 (A)0.5公尺　(B)1公尺　(C)2公尺　(D)3公尺。【工作項目3】

解析 　將供油泵置於距油箱1公尺之上方，以每分鐘60次的速度壓動手動泵，在1分鐘內能將柴油吸上1公尺高，並輸出柴油者，表示手動泵及供油泵作用正常

（  C  ）134.柴油引擎噴射泵之手動泵使用時機為 (A)引擎重負載供油泵供油不足　(B)供油泵有毛病　(C)排除低壓油路中空氣　(D)引擎發動時。【工作項目3】

（  D  ）135.柴油引擎改變噴油嘴彈簧彈力時______隨之改變 (A)噴射角度　(B)噴射量　(C)噴射間隔角度　(D)噴射開始壓力。【工作項目3】

解析 　油壓克服彈簧彈力將噴油嘴針閥向上頂時，噴油嘴即噴油；所以改變噴油嘴彈簧彈力，則噴油嘴噴射開始壓力隨之改變

（  A  ）136.柴油引擎將噴射泵外殼依其軸運轉方向移動會使噴射開始時期 (A)變晚　(B)提早　(C)不變　(D)無關。【工作項目3】

解析 　將噴射泵外殼依其軸轉動方向移動時，會使噴射開始時間變晚(如轉動分電盤外殼順分火頭旋轉方向會使點火時間延後)

（  D  ）137.目前四行程柴油引擎的燃燒室其發展趨勢是採用 (A)預燃燒室式　(B)渦流室式　(C)空氣室式　(D)直接噴射式。【工作項目3】

解析 　直接噴射式燃燒室構造簡單，熱效率高，是目前柴油引擎的發展趨勢

（  D  ）138.柴油引擎噴射開始時間隨噴射量而定，噴射完畢時間固定的油泵柱塞型式是 (A)雙螺旋　(B)正螺旋　(C)左螺旋　(D)反螺旋。【工作項目3】

解析 　油泵柱塞的種類分為兩類：
(1)依加油方向分為右螺旋及左螺旋等二種
(1)右螺旋：油泵柱塞向右轉動使噴射量增加者稱為右螺旋，又稱為右螺旋式或向右式；面對噴射泵名牌，如果調整器在噴射泵右側的是裝用右螺旋柱塞
(2)左螺旋：油泵柱塞向左轉動使噴射量增加者稱為左螺旋，又稱為左螺旋式或向左式；面對噴射泵名牌，如果調整器在噴射泵左側的是裝用左螺旋柱塞
(2)依螺旋形狀分為正螺旋(標準型)、反螺旋及雙螺旋等三種
(1)正螺旋：柱塞頂部是平的，控制噴油之螺旋槽在下方，噴射開始時間一定；噴射結束時間隨油量增加而改變
(2)反螺旋：控制噴油之螺旋槽在柱塞頂部，噴油量增加時噴射時間會提早；噴射結束時間一定
(3)雙螺旋：柱塞上方及下方均有控制噴油之螺旋槽，噴射開始時間及噴射結束時間均隨噴油量而改變

（  C  ）139.柴油引擎噴射泵柱塞之直槽若與柱塞筒上之回油孔對準時，則噴油量為 (A)最大　(B)最小　(C)不噴油　(D)儲油。【工作項目3】

（  B  ）140.柴油的十六烷值愈高 (A)愈容易發生爆震　(B)愈不易發生爆震　(C)對爆震無影響　(D)會使引擎發生過熱現象。【工作項目3】

解析 　十六烷值愈高則著火性能愈佳，著火延遲時期亦愈短，引擎愈不易產生爆震

（  A  ）141.柴油噴射泵調速器主要用於 (A)控制噴油量　(B)控制噴油壓力　(C)控制噴油速度　(D)控制噴油時間。【工作項目3】

解析 　調速器控制噴油量；正時器控制噴油正時

（  B  ）142.四缸柴油引擎噴射泵之噴油間隔應調整為 (A)60°±0.5°　(B)90°±0.5°　(C)120°±0.5°　(D)180°±0.5°。【工作項目3】

（  C  ）143.柴油引擎的燃燒室屬於預燃燒室者，應使用哪一型之噴油嘴較合適 (A)孔型　(B)開式　(C)針型　(D)閉式。

【工作項目3】

解析 　柴油引擎之燃燒室種類分為二類：
(1)單室式：直接噴射式(又稱展開室式或敞開室式)
(2)複室式：預燃室式、渦流室式及空氣室式
孔型噴油嘴多使用於燃燒室為直接噴射式燃燒室之引擎；針型噴油嘴多使用於燃燒室為預燃室式、渦流室式及空氣室式等複式燃燒室之引擎

（  B  ）144.如下圖示之柴油引擎噴射泵柱塞，其型式是
 (A)雙螺旋型　(B)右螺旋型　(C)上控制槽　(D)左螺旋型。【工作項目3】

解析 　圖示為右螺旋柱塞
柴油引擎油泵柱塞依加油方向分為右螺旋及左螺旋等二種
(1)右螺旋：油泵柱塞向右轉動使噴射量增加者稱為右螺旋，又稱為右螺旋式或向右式；面對噴射泵名牌，如果調整器在噴射泵右側的是裝用右螺旋柱塞
(2)左螺旋：油泵柱塞向左轉動使噴射量增加者稱為左螺旋，又稱為左螺旋式或向左式；面對噴射泵名牌，如果調整器在噴射泵左側的是裝用左螺旋柱塞

（  A  ）145.柴油引擎噴入的燃料油粒直徑大小與空氣溫度的關係是 (A)溫度愈高油粒愈小　(B)溫度愈高油粒愈大　(C)汽缸溫度和油粒大小無關　(D)溫度愈低，油粒愈小。【工作項目3】

解析 　空氣溫度愈高則燃油粒子直徑愈小(燃油粒子之表面積愈大)，燃燒效果愈佳

（  B  ）146.柴油引擎運轉時，發現有大量柴油從噴油嘴架流回油箱時，表示 (A)正常現象　(B)噴油嘴已磨損須修理或換新　(C)噴射壓力過高　(D)供油泵送油壓力過高。【工作項目3】

（  A  ）147.柴油引擎起動時產生逆轉現象可能是 (A)噴射正時錯誤　(B)氣門正時錯誤　(C)排氣管阻塞　(D)點火正時錯誤。【工作項目3】

解析 　噴射正時太早導致爆震，此時活塞尚未到達上死點，燃燒之壓力將活塞倒推而使引擎產生逆轉

（  C  ）148.柴油引擎的減壓裝置是在下列何者安裝減壓軸 (A)曲軸　(B)凸輪軸　(C)氣門搖臂　(D)氣門推桿。【工作項目3】

解析 　早期柴油引擎在汽門搖臂處裝設減壓桿；起動及熄火時利用減壓桿將全部汽門打開，使汽缸內壓力降低，以利搖轉引擎起動及熄火

（  D  ）149.下列何者又稱為等壓循環 (A)奧圖循環　(B)卡諾循環　(C)米勒循環　(D)狄塞爾循環。【工作項目3】

（  D  ）150.下列柴油引擎排放氣體中，污染最嚴重者為 (A)一氧化碳及粒狀污染物　(B)碳氫化合物及一氧化碳　(C)碳氫化合物及粒狀污染物　(D)氮氧化物及碳粒。【工作項目3】

解析 　柴油引擎排放廢氣中，以氮氧化合物(NOx)及碳微粒污染最嚴重

（  D  ）151.下列那一型柴油引擎燃燒室在燃料燃燒後易產生氮氧化物？ (A)預燃室式　(B)渦動室式　(C)間接噴射室式　(D)直接噴射室式。【工作項目3】

解析 　直接噴射式燃燒室之熱效率較高，所以燃燒後較易產生氮氧化合物

（  A  ）152.校正柴油引擎噴射泵之噴油間隔時，各缸間的容許誤差為？ (A)±0.5度　(B)±1度　(C)±0.1度　(D)±5度。【工作項目3】

（  B  ）153.下列有關柴油噴射泵之敘述，何者正確？ (A)送油完畢輸油門的吸回活塞滑回，防止燃料倒流保持殘壓，而閥面緊壓閥座則迅速截斷噴油　(B)輸油門及座不密合將導致噴射量改變　(C)挺桿調整螺絲升高可使噴射變晚　(D)齒桿與齒環採鬆接合以利自行調整。【工作項目3】

（  A  ）154.柴油引擎高壓輸油管長短不均時，會影響下列何者？ (A)噴油正時　(B)噴油順序　(C)噴油霧化　(D)噴油壓力。【工作項目3】

解析 　柴油引擎高壓輸油管長短不一會影響噴油正時；
柴油引擎高壓輸油管粗細不同會影響噴油量

（  C  ）155.波細VE型分油式高壓噴射泵採用的調速器為何？ (A)真空式最高、最低調速器　(B)真空式全速調速器　(C)機械式全速調速器　(D)複合式全速調速器。【工作項目3】

（  B  ）156.柴油引擎低壓分油式噴射系統，其量油、升壓與噴霧等三項工作係由何者擔任？ (A)噴射泵　(B)噴油器　(C)供油泵　(D)節流閥軸。【工作項目3】

（  A  ）157.柴油引擎康敏式(Cummins)PT型噴射泵中的「PT」是代表何者？ (A)壓力－時間　(B)壓力－扭力　(C)壓力－溫度　(D)壓力－轉速。【工作項目3】

解析 　P代表壓力(Pressure)，T代表時間(Time)；噴油嘴受到的壓力和容許的燃油流量(單位時間內)決定噴入汽缸內的油量

（  D  ）158.下列何者不是柴油引擎噴油嘴試驗所包括的項目？ (A)噴射開始壓力　(B)噴霧狀況　(C)滴油狀況　(D)噴射孔徑測量。【工作項目3】

（  C  ）159.噴油嘴之噴射開始壓力為100kg/cm2，若壓力錶指示單位為psi時，則應換算為何？ (A)0.142×100　(B)1.42×100　(C)14.2×100　(D)142×100。【工作項目3】

解析 　1kg/cm2=14.2lb/in2英制壓力單位(lb/in2=p.s.i.)100kg/cm2=14.2lb/in2×100

（  A  ）160.Electronic Diesel Control(EDC)係指下列何者？ (A)電子式柴油引擎控制　(B)電子式爆震控制　(C)電子式診斷控制　(D)電子式偵測控制。【工作項目3】

（  D  ）161.下列何種原因與柴油引擎的爆震無關？ (A)十六烷值　(B)壓縮壓力低　(C)引擎溫度低　(D)燃料黏度低。【工作項目3】

（  D  ）162.下列有關直接噴射式柴油引擎之敘述，何者錯誤？ (A)使用孔型噴油嘴　(B)噴射壓力較高　(C)對於燃料之選用較為嚴格　(D)燃燒室之構造複雜，汽缸蓋加工困難。【工作項目3】

解析 　直接噴射式(又稱展開室式或敞開室式)柴油引擎燃燒室係在汽缸蓋與汽缸頂部間形成單一燃燒室，其構造簡單，且加工容易

（  A  ）163.下列有關柴油引擎容積效率提昇之敘述，何者最有效？ (A)使用增壓器　(B)加大進排氣閥口徑　(C)進氣岐管調諧設計使進氣慣性流入　(D)適當之氣門重疊角度。【工作項目3】

（  D  ）164.依功能分類柴油引擎燃料噴射系統調速器，下列何者屬全速調速器？ (A)RQ型調速器　(B)RS型調速器　(C)RAD調速器　(D)RSV調速器。【工作項目3】

（  B  ）165.下列有關柴油引擎預熱塞之敘述，何者正確？ (A)線圈式預熱塞使用並聯電路　(B)封閉式預熱塞使用壽命較長　(C)封閉式預熱塞預熱時間較長　(D)線圈式預熱塞使用壽命較長。【工作項目3】

解析 　預熱塞分為：
(1)線圈式：與電路串聯連接，預熱時間短，耗用電流較大，屬於低電壓大電流型，使用壽命較短
(2)封閉式：與電路並聯連接，預熱時間長，耗用電流較小，屬於高電壓小電流型，使用壽命較長

（  C  ）166.進氣門早開晚關可使 (A)氣門不易磨損　(B)引擎爆震減小　(C)汽缸容積效率增加　(D)氣門不易漏氣。【工作項目3】

（  C  ）167.四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉 (A)四圈　(B)三圈　(C)二圈　(D)一圈。【工作項目3】

解析 　四行程引擎：曲軸轉二轉(720°)，完成一次循環(活塞上下各走二次)產生一次動力

（  B  ）168.有一四缸四行程引擎，在轉速2800rpm時之扭力為98N-m，此時之制動馬力為 (A)19.53PS　(B)39.07PS　(C)45.26PS　(D)78.14PS。【工作項目3】

解析 　制動馬力(B.H.P.)
公制(P.S.) = 39.07P.S
英制(H.P.) 
N→引擎轉速，L→距離，W→力量(重量)，T→L×W=扭力

（  D  ）169.在壓縮行程終了時是 (A)僅進氣門打開　(B)進排氣門均打開　(C)僅排氣門關閉　(D)進排氣門均關閉。【工作項目3】

解析 　壓縮行程終了，即是動力行程開始；為避免動力損失及進、排氣門與上行中之活塞互撞，此時進、排氣門都應關閉

（  C  ）170.進氣歧管內的真空度在同一轉速下是隨 (A)引擎排氣量而增高　(B)汽油與空氣混合比而增高　(C)節氣門開度縮小而增高　(D)節氣門開度增大而增高。【工作項目3】

解析 　轉速相同，節汽門開度愈小，則進氣歧管真空度愈大

（  A  ）171.一部四汽缸四行程循環引擎，其汽缸內徑84mm，活塞行程80mm，燃燒室容積55.4cc，則引擎之排氣量約為 (A)1800cc　(B)1500cc　(C)1600cc　(D)1200cc。【工作項目3】

解析 　排氣量=1772c.c.
D→缸徑(汽缸直徑，單位cm)，L→行程(活塞行程，單位cm)，N→缸數

【註：需將缸徑及行程換算為cm(公分)】

（  C  ）172.排氣量為800cc，壓縮比為11：1，則燃燒室容積為 (A)60cc　(B)70cc　(C)80cc　(D)90cc。【工作項目3】

解析 　

11CCV=800＋CCV
10CCV=800；CCV=80
CR=壓縮比，CCV=燃燒室容積(餘隙容積)，PDV=活塞位移容積(排氣量)，TCV(汽缸總容積)=CCV＋PDV

（  B  ）173.汽油引擎壓縮壓力越高，則熱效率 (A)愈低　(B)愈高　(C)相同　(D)無關。【工作項目3】

解析 　壓縮壓力愈高，則混合汽壓縮更緊密且更均勻分佈，使燃燒更完全，燃燒更完全則熱效率愈高

（  C  ）174.kg/kw-hr是________之單位 (A)熱效率　(B)平均有效壓力　(C)燃料消耗率　(D)熱值。【工作項目3】

解析 　kg/kw-hr為燃料消耗率的單位，表示每仟瓦小時所需之燃料重量(kg)

（  B  ）175.汽油引擎之熱力循環屬於 (A)等壓循環　(B)等容循環　(C)複合循環　(D)雙燃燒循環。【工作項目3】

解析 　汽油引擎熱力循環屬於等容循環
早期柴油引擎熱力循環屬於等壓循環
現代高速柴油引擎熱力循環屬於等容等壓(混合)循環

（  B  ）176.為提高引擎及汽缸容積效率，進氣門宜 (A)早開早關　(B)早開晚關　(C)晚開早關　(D)晚開晚關。【工作項目3】

解析 　進氣門早開晚關可使進氣充分，增加容積效率；排氣門早開晚關可使排氣更乾淨、增加引擎效率

（  A  ）177.下列何者較可能不是新式汽車引擎發展的趨勢 (A)降低壓縮比　(B)裝用增壓器　(C)裝用雙凸輪軸　(D)使用多氣門。【工作項目3】

（  A  ）178.汽油引擎爆震發生在那一時期 (A)繁殖時期　(B)火焰核時期　(C)孵化時期　(D)著火延遲時間。【工作項目3】

解析 　汽油引擎燃燒分為三個時期：火焰核時期、孵化時期、繁殖時期爆震發生於燃燒末期(繁殖時期)

（  D  ）179.某單缸引擎缸徑為10cm，行程為12cm，壓縮比為8:1，其汽缸總容積是多少？ (A)932m2　(B)942m2　(C)1059.8m2　(D)1076.5cm2【工作項目3】

解析 　排氣量942c.c.
D→缸徑(汽缸直徑，單位cm)，L→行程(活塞行程，單位cm)，N→缸數


8CCV=CCV＋942
7CCV=942，CCV=134.6c.c
汽缸總容積(TCV)=排氣量(PDV)＋燃燒室容積(CCV)=942＋134.6=1076.6c.c.
CR=壓縮比，CCV=燃燒室容積(餘隙容積)，PDV=活塞位移容積(排氣量)，TCV(汽缸總容積)=CCV＋PDV

（  D  ）180.下列何者與壓縮比無關？ (A)排氣量　(B)辛烷值　(C)活塞大小　(D)缸數。【工作項目3】

解析 　缸數多寡與壓縮比大小無關
排氣量大及活塞大則壓縮比也高(汽缸容積變大)
高辛烷值汽油適合高壓縮比引擎

（  B  ）181.下列何者與容積效率無關？ (A)轉速　(B)辛烷值　(C)進汽門大小　(D)進氣溫度。【工作項目3】

解析 　容積效率受引擎轉數、進氣道阻力、汽缸及燃燒室溫度等影響：
(1)辛烷值號數與燃燒效能有關，與容積效率無關
(2)轉速愈高，容積效率愈高，但至最大扭力之轉數點後，容積效率逐漸下降
(3)進氣門直徑愈小，容積效率愈低
(4)進氣溫度(汽缸、燃燒室溫度)愈高，容積效率愈低

（  C  ）182.100立方英吋(in3)排氣量引擎，其排氣量為 (A)16.39cc　(B)163.9cc　(C)1639cc　(D)16390cc。【工作項目3】

解析 　1吋(in)=2.54公分(cm)1立方吋(in)=(2.54cm)3=16.39cm3
100立方吋(in)=1639cm3(cc)

（  B  ）183.小型車目前最廣泛被採用的離合器型式是 (A)圈狀彈簧式　(B)膜片彈簧式　(C)半離心力式　(D)冠狀彈簧式。【工作項目4】

解析 　膜片彈簧式離合器構造簡單，操作省力，為目前小型車所廣泛採用

（  A  ）184.直接傳動時，變速箱中 (A)副軸仍然轉動　(B)副軸不轉動　(C)主軸不轉動　(D)離合器軸不轉動。【工作項目4】

解析 　標準型手動變速箱(四前進檔及一倒退檔)：直接傳動時，離合器軸、副軸、主軸都會轉動，動力由離合器軸直接傳給主軸輸出；副軸與離合器軸為永久嚙合，當引擎發動中而不踩離合器踏板(空檔)時，離合器軸、副軸及變速箱中之齒輪皆在轉動(動力並未輸出)，只有主軸及倒檔軸(倒檔惰輪)不轉動

（  C  ）185.標準型手動變速箱內的軸有 (A)二根　(B)三根　(C)四根　(D)五根。

（  D  ）186.膜片式離合器膜片彈簧之功用相當於 (A)圈狀彈簧　(B)釋放桿　(C)壓板彈簧　(D)釋放桿及圈狀彈簧。【工作項目4】

解析 　膜片彈簧除壓緊離合器片之彈力外，也須承受釋放軸承的作用力，所以膜片彈簧的功用相當於釋放桿及圈狀彈簧

（  B  ）187.FR汽車，為配合變速箱與差速器間距離的變化，在傳動軸設計有 (A)萬向接頭　(B)滑動接頭　(C)傳動接頭　(D)中心軸承。【工作項目4】

解析 　F.R.(前置引擎後輪驅動)車子在行駛時，為配合變速箱與差速器間距離的變化(傳動軸長度的不斷變化)，在傳動軸前方(套接於變速箱主軸末端)裝設一個滑動接頭使其有伸縮之餘地

（  C  ）188.液體扭力變換接合器使用於 (A)普通變速箱　(B)手動變速箱　(C)自動變速箱　(D)同步式變速箱。【工作項目4】

解析 　目前自動變速箱大多採用液體扭力變換接合器，此式接合器可增加引擎扭力，適合現今車輛使用

（  A  ）189.最後傳動可將傳動方向改變 (A)90度　(B)180度　(C)270度　(D)360度。【工作項目4】

（  D  ）190.汽車離合器的操縱方式 (A)只有機械式　(B)只有液壓式　(C)真空式　(D)機械式及液壓式都有。【工作項目4】

解析 　目前離合器使用的主流是液(油)壓式

（  C  ）191.在行星齒輪系中，不包括下列何種齒輪？ (A)環齒輪　(B)太陽輪　(C)螺旋齒輪　(D)行星小齒輪。【工作項目4】

解析 　行星齒輪系包括：環輪、太陽輪、行星小齒輪(行星輪架)

（  B  ）192.最終傳動之盆形齒輪為42齒，角尺齒輪為7齒，其減速比為 (A)1：1　(B)6：1　(C)7：1　(D)8：1。【工作項目4】

解析

（  B  ）193.引擎之轉速為1500rpm，扭力變換器之被動葉輪之轉速為900rpm則其滑差為 (A)30%　(B)40%　(C)66%　(D)70%。【工作項目4】

解析

（  D  ）194.離合器片中心周圍的彈簧，其作用為 (A)增加強度　(B)減少磨擦　(C)減少響聲　(D)減震。【工作項目4】

解析 　離合器片中心周圍之彈簧稱為減震彈簧，其功用為吸收車輛起步時之扭轉震動

（  C  ）195.離合器的功用是駕駛者按所需的路況，將引擎動力與變速箱_________的裝置 (A)分離　(B)接合　(C)分離及接合　(D)停止。【工作項目4】

解析 　離合器必須使動力之接合及切斷確實無拖曳、散熱良好、操作簡單而且安靜

（  C  ）196.自動排檔的汽車，可以起動引擎的選擇位置是在 (A)N檔　(B)P檔　(C)N檔及P檔　(D)N、P及D檔。【工作項目4】

解析 　自動變速箱裝有空檔抑制開關，排檔桿必須置於“P”(駐車)或“N”(空檔)檔才能起動引擎，為一安全裝置(部份車種需置於P(駐車)檔才能起動)

（  B  ）197.液壓離合器所使用之液壓油是 (A)黃油　(B)煞車油　(C)自動變速箱油　(D)機油。【工作項目4】

解析 　液壓離合器所使用之液壓油為煞車油，並以煞車油做為系統之潤滑油(煞車油有潤滑性)

（  D  ）198.變速箱排檔桿在空檔而離合器接合時 (A)副軸不轉動　(B)主軸轉動　(C)離合器軸不轉動　(D)副軸轉動。【工作項目4】

解析 　標準型手動變速箱(四前進檔及一倒退檔)：直接傳動時，離合器軸、副軸、主軸都會轉動，動力由離合器軸直接傳給主軸輸出；副軸與離合器軸為永久嚙合，當引擎發動中而不踩離合器踏板(空檔)時，離合器軸、副軸及變速箱中之齒輪皆在轉動(動力並未輸出)，只有主軸及倒檔軸(倒檔惰輪)不轉動

（  D  ）199.前進四檔之變速箱，當速比為1：1時，則此時排檔桿位置是 (A)第一檔　(B)第二檔　(C)第三檔　(D)第四檔。【工作項目4】

解析 　四檔車輛以最高速檔(四檔)行駛時，離合器軸與主軸直接傳動(轉速相同)，減速比為1：1(並無超速傳動)

（  B  ）200.手排檔汽車以齒數比1：1檔位行駛時，變速箱主軸之轉速和______相同 (A)副軸　(B)離合器軸　(C)惰軸　(D)倒車軸。【工作項目4】

【工作項目4】

臺南市111學年度國中技藝教育競賽

【附件六】

【動力機械職群─汽車基本認識主題】術科試題

一、試題名稱：

| 題 號 | 試 題 名 稱 |
| --- | --- |
| 試題一 | 活塞拆裝與測量 |
| 試題二 | 前輪碟式煞車來令片拆裝與測量 |

二、術科競賽試題由臺南市政府教育局術科考題確認會議中抽出。

三、競賽時間：20分鐘

四、術科總分：100分

五、競賽當日工具皆由承辦學校提供，參賽學生不得攜帶任何工具進入競賽場地。

臺南市111學年度國中技藝教育競賽

【動力機械職群─汽車基本認識主題】術科試題評分表

日期：112年2月2日

場次：____________     崗位號：____________   裁判簽名：____________  總分：

術科題目 ：活塞拆裝與測量

A：完成時間：限20分鐘內完成　　　　B：選手完成時間：(     ) 分 (     ) 秒

| 評 審 項 目 |  | 評 定 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配分 | 得分 |  |
| 一、工作技能 70% | 1.正確拆卸活塞連桿螺絲 2.正確取下活塞總成 3.正確使用特種工具取下活塞環 4.正確量測活塞外徑，並將答案填於答案紙內 5.正確安裝活塞環並注意開口方向 6. 正確潤滑汽缸壁及活塞總成 7. 正確安裝活塞總成並依規定扭力 鎖緊螺絲 | 5 分 5 分 10 分 15 分 10 分 10 分 15 分 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | - 測微器規格0.01 mm - 不用發動引擎 - 車型為裕隆303 A12型引擎 - 活塞連桿螺絲鎖緊扭力1.2kg-m - 答案誤差範圍±0.01mm。 - 拆卸活塞由裁判指 定 |
| 二、時間加分 30% | 1. 6分內完成 2. 6分01秒~8分完成 3. 8分01秒~11分完成 4. 11分01秒~14分完成 5. 14分01秒~17分完成 6. 17分01秒~20分完成 | 30分 25分 20分 15分 10分 5分 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 限20分鐘內完成工作，若未完成工作者依實際工作給分，本欄不予加分 |
| 三、工作安全與態度 | 1.工作區未維持整潔 2.工具量具使用後未歸定位 3.有危險動作及損壞量具.工作物 4.服裝及儀容不整 5.工具儀器或零件放置在地上 | 10分 10分 20分 10分 10分 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 本部分採扣分方式計算 |
| 總 計 |  | 100分 | ( ) |  |
| 同分比序 | 參賽學生成績總分同分者，以術科成績優先比序，倘同分再以術科工作技能項比重高的成績做比序4→7→3→5→6→1→2，倘前項各比序仍同分，則再比學科成績，倘學科成績再同分，則依裁判小組會議決議不得異議 |  |  |  |

臺南市111學年度國中技藝競賽

【動力機械職群―汽車基本認識主題】術科測驗答案紙

日期：112年2月2日

場次：____________   崗位號：____________

術科題目 ：活塞拆裝與測量

| 項 目 | 尺寸(mm) |
| --- | --- |
| 活塞外徑 |  |

裁判簽名：

臺南市111學年度國中技藝教育競賽

【動力機械職群─汽車基本認識主題】術科試題評分表

日期：112年2月2日

場次：____________     崗位號：____________   裁判簽名：____________  總分：

術科題目 ：前輪碟式煞車來令片拆裝與測量

A：完成時間：限20分鐘內完成　　　　B：選手完成時間：(     ) 分 (     ) 秒

| 評 審 項 目 |  | 評 定 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配分 | 得分 |  |
| 一、工作技能 70% | 1.正確拆卸車輪 2.正確拆卸煞車蹄片 3.使用砂紙研磨並清潔煞車來令片 4.煞車來令片厚度測量值正確（不加鐵塊）並將答案填於答案紙內 5.正確安裝煞車來令片 6.正確安裝輪胎並依規定扭力鎖緊輪胎 7.試踩煞車踏板 | 5 分 10 分 10 分 15 分 15 分 10分 5分 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | - 游標卡尺規格0.05 mm - 不用發動引擎 - 車型為TOYOTA EXSIOR 實車 - 拆卸輪胎時可用氣動工具拆卸，但需使用手工具鎖緊。 - 車輪鎖緊扭力6kg-m - 答案誤差範圍±0.05mm內皆算合格。 |
| 二、時間加分 30% | 1. 6分內完成 2. 6分01秒~8分完成 3. 8分01秒~11分完成 4. 11分01秒~14分完成 5. 14分01秒~17分完成 6. 17分01秒~20分完成 | 30分 25分 20分 15分 10分 5分 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 限20分鐘內完成工作，若未完成工作者依實際工作給分，本欄不予加分 |
| 三、工作安全與態度 | 1.工作區未維持整潔 2.工具量具使用後未歸定位 3.有危險動作及損壞量具.工作物 4.服裝及儀容不整 5.工具儀器或零件放置在地上 | 10分 10分 20分 10分 10分 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 本部分採扣分方式計算 |
| 總 計 |  | 100分 | ( ) |  |
| 同分比序 | 參賽學生成績總分同分者，以術科成績優先比序，倘同分再以術科工作技能項比重高的成績做比序4→5→2→3→6→1→7，倘前項各比序仍同分，則再比學科成績，倘學科成績再同分，則依裁判小組會議決議不得異議 |  |  |  |

臺南市111學年度國中技藝競賽

【動力機械職群―汽車基本認識主題】術科測驗答案紙

日期：112年2月2日

場次：____________   崗位號：____________

術科題目 ：前輪碟式煞車來令片拆裝與測量

| 項 目 | 尺寸(mm) |
| --- | --- |
| 前輪碟式煞車來令片厚度 |  |

裁判簽名：