臺南市111學年度國中技藝教育競賽

# 【動力機械職群─機車基本認識主題】學科題庫

1.	( B )煞車來令片上壓力愈大，則摩擦力 (A)愈小 (B)愈大 (C)與壓力無關 (D)與壓力成反比。

2.	( C )關於機器腳踏車引擎，下列何者較不可能為爆震發生的原因？ (A)點火太早 (B)引擎溫度過高 (C)辛烷值過高 (D)進氣溫度過高。

3.	( D )燃料系統中的汽油其主要成份是 (A)碳、矽 (B)碳、鉻 (C)碳、氮 (D)碳氫化合物。

4.	( A )下列何者為引擎汽門燒壞的原因之一？ (A)汽門座與汽門面密合不良 (B)汽缸床有漏氣現象 (C)引擎壓縮比過低 (D)汽門腳間隙過大。

5.	( C )關於燃油噴射系統之敘述，下列何者正確？ (A)不論轉速負荷變化如何，均使空燃比保持一定 (B)較化油器式的引擎耗油 (C)電子噴射式一般採用歧管內噴射方式 (D)冷引擎之起動能力較差。

6.	( C )變速齒輪移位機構中作圓周運動的是 (A)變速踏板 (B)變速臂 (C)變速轂(變速凸輪)  (D)變速叉。

7.	( A )所謂引擎是一種燃燒燃料的機構，由  (A)熱能轉變為機械能  (B)機械能轉變為熱能  (C)電能轉變為機械能  (D)機械能轉變為電能 。

8.	( B )機器腳踏車點火線圈經第二次誘導可產生約多少的電壓？ (A)1000~2000V (B)10000~20000V (C)60000~80000V (D)40000~60000V。

9.	( D )下列何者無法提高引擎之容積效率？ (A)增大汽門頭直徑 (B)增加汽門數目 (C)減低引擎排氣背壓 (D)增加引擎進氣溫度。

10.	( B )有關喇叭迴路，下列敘述何者有誤？ (A)內部構造有固定接點、可動接點、共鳴板、磁力線圈 (B)其中固定接點與可動接點兩接點是平常打開的 (C)喇叭按鈕開關是與喇叭成串聯連接 (D)喇叭按鈕開關的兩接點，平常是打開的。

11.	( A )有關煞車系統下列敘述何者正確？ (A)其功用是將車子減速及停住 (B)煞車油不用定期添加 (C)更換煞車油管不用洩放空氣 (D)煞車油沾到車覆蓋時不會損傷表面。

12.	( B )氣門彈簧各圈間的距離常不相同，其目的是  (A)使彈簧力量更大  (B)使彈簧不容易發生諧和震動  (C)使彈簧的長度合規定  (D)美觀 。

13.	( B )氣門正時記號互相對正時，是表示活塞位置在 (A)進氣行程上死點 (B)壓縮行程上死點 (C)排氣行程上死點 (D)動力行程下死點。

14.	( B )氣門間隙太小時會使氣門 (A)早開早關 (B)早開晚關 (C)晚開早關 (D)晚開晚關。

15.	( B )引擎中呈現往復直線運動的構件是 (A)曲軸 (B)活塞 (C)變速齒輪 (D)離合器。

16.	( C )起動馬達起動時之大電流從電瓶流經何處 (A)起動按鈕 (B)主開關 (C)起動繼電器接點 (D)C.D.I。

17.	( A )若原車7.5A的保險絲斷掉，應更換 (A)7.5A (B)15A (C)12A (D)20A。

18.	( D )目前機器腳踏車空氣濾清器的型式，下列敘述何者錯誤？ (A)海綿溼式 (B)紙質半溼式 (C)紙質半溼式加上海綿 (D)塑膠質乾式。

19.	( B )火星塞跳火時，點火線圈在發生什麼作用？ (A)充磁 (B)放磁 (C)放電 (D)充電。

20.	( D )鎖緊轉向軸螺帽時，應使用何種工具？ (A)梅花板手 (B)開口板手 (C)活動板手 (D)扭力板手。

21.	( C )使用電腦診斷器，清除燃油噴射式機器腳踏車故障碼時，必須於下列所述何種狀態？ (A)點火開關OFF，引擎不運轉 (B)點火開關ON，引擎怠速運轉 (C)點火開關ON，引擎不運轉 (D)點火開關ON，引擎低速運轉。

22.	( D )電線的直徑通常以密爾(Mil) 表示，1密爾等於 (A)百分之一吋 (B)十分之一吋 (C)萬分之一吋 (D)千分之一吋。

23.	( D )燃料燃燒的必要條件，下列敘述何者錯誤﹖ (A)溫度 (B)氧氣（空氣） (C)燃料 (D)蒸氣。

24.	( D )壓力式水箱蓋的功用是控制冷卻系之 (A)壓力 (B)真空 (C)水 (D)壓力和真空。

25.	( A )四行程引擎：吸入適當比例的燃料與空氣之混合氣進入汽缸的行程稱  (A)進氣行程  (B)壓縮行程  (C)動力行程  (D)排氣行程 。

26.	( C )低壓縮比汽油引擎，使用辛烷值號數較大的汽油 (A)能增大引擎的動力 (B)減少引擎爆震，降低引擎溫度 (C)不能增加引擎動力，反而增加引擎的溫度 (D)可減少汽油的消耗。

27.	( A )經常短程行駛的機器腳踏車應該使用那一種熱度的火星塞 (A)熱式 (B)溫式 (C)冷式 (D)極冷式。

28.	( C )安裝轉向桿固定螺帽鎖時，其鎖緊扭力 (A)愈緊愈好 (B)愈鬆愈好 (C)必須依規範扭力 (D)不需依規範扭力。

29.	( C )下列何種情況會產生後輪擺動？ (A)避震器彈簧力量不足 (B)煞車力不良 (C)輪軸未鎖緊 (D)煞車鼓磨損。

30.	( B )於常溫下，傳統式電瓶充滿電時其電水比重為 (A)1.200 (B)1.260-1.280 (C)1.380 (D)1.320。

31.	( C )機器腳踏車輪胎規格為90/70-1651J，其J是表示 (A)輪胎斷面寬 (B)輪胎負荷指數 (C)輪胎速度標示 (D)輪圈直徑。

32.	( B )電瓶是由化學能轉變為 (A)機械能 (B)電能 (C)熱能 (D)動能。

33.	( A )水冷式機器腳踏車，節溫器過早開啟，容易造成下列何種情形 (A)引擎不易達到正常工作溫度 (B)引擎容易過熱 (C)怠速不穩定 (D)無法啟動。

34.	( B )前燈鏡頭稜角的設計，下列何者正確？ (A)省電 (B)將朝上照射的光線為朝下照射 (C)鏡頭稜角是在鏡頭的外面 (D)使照射對方的光線變暗，以免刺激對方駕駛人眼睛。

35.	( A )潤滑油標示為SM時，是根據何者的規定 (A)API美國石油協會 (B)SAE美國汽車工程協會 (C)ACEA歐洲汽車製造協會 (D)CNS中華民國國家標準。

36.	( C )變速齒輪中主軸齒數與副軸齒數之比，稱為 (A)扭力比 (B)高寬比 (C)齒數比 (D)混合比。

37.	( D )有關車架傳動鏈條，下列何者錯誤？ (A)鏈節型式有直銷型與肩銷型 (B)傳動鏈條接頭夾的開端需與鏈條旋轉方向相反而裝入 (C)調整鏈條鬆弛度時螺帽兩端刻劃在相同位置的刻度 (D)調整鏈條鬆弛度完成，鎖緊輪軸螺帽，將舊定位銷插入即可。

38.	( A )影響前輪轉向操控性的構件 (A)前避震器 (B)後避震器 (C)前輪煞車 (D)後輪煞車。

39.	( A )有一四缸四行程燃油噴射引擎，若噴油嘴噴油時間為2ms，則引擎在1200rpm噴油時間相當於凸輪軸轉幾度？ (A)7.2 (B)8.4 (C)6 (D)9.6。

40.	( D )有關燈光系統，下列敘述何者錯誤？ (A)12V18W/18W，表示遠近燈皆為18W (B)頭燈燈泡是雙燈絲 (C)DC頭燈，其電源是電瓶 (D)機器腳踏車皆採用DC頭燈。

41.	( B )電瓶加水蓋子的通氣孔有什麼功用 (A)使電瓶裡面保持空氣壓力 (B)使充電時發生的氫氣和氧氣能夠發散掉 (C)使溫度能夠發散掉 (D)加水。

42.	( B )負壓式自動式油杯，其負壓來自 (A)排氣管 (B)進氣歧管 (C)大氣 (D)油箱。

43.	( B )方向燈電路中閃光器的閃爍次數約為 (A)60～80次／分 (B)80～120次／分 (C)40～60次／分 (D)120～140次／分。

44.	( A )現代引擎汽缸，多用鋁合金鑄造而成，採用鋁合金的主要理由是 (A)導熱性良好 (B)不生銹 (C)比鑄鐵膨脹率低 (D)重量輕。

45.	( A )空氣中主要之元素為 (A)氧與氮 (B)碳與氫 (C)二氧化碳與水蒸氣 (D)一氧化碳與二氧化碳。

46.	( A )機器腳踏車用來散熱水箱的電動風扇是與水溫感溫器(thermoswitch)  (A)串聯 (B)並聯 (C)複聯 (D)串、並聯均可。

47.	( C )化油器浮筒油面調整過高時則 (A)容易引起逆火 (B)引擎過熱 (C)馬力降低耗油量增加 (D)省油馬力增加。

48.	( C )電瓶本體印有12V5AH，則12V是表示 (A)電瓶電容量 (B)廠商代號 (C)電瓶電壓 (D)電瓶極性。

49.	( D )下列何者是電容量的單位？ (A)伏特(V)  (B)安培(A)  (C)歐姆(Ω)  (D)安培小時(AH) 。

50.	( A )機器腳踏車發電機發出的電流為交流電，經由整流器整流為直流電，貯存於 (A)電瓶 (B)高壓線圈 (C)電容器 (D)點火線圈。

51.	( A )四行程汽油引擎，完成一次循環時，行程的先後次序是  (A)進氣-壓縮-動力排氣  (B)壓縮-排氣-動力-進氣  (C)排氣-壓縮-動力-進氣  (D)進氣-排氣-動力-壓縮 。

52.	( C )機器腳踏車噴射引擎中，能夠將汽油霧化的機件是 (A)汽缸 (B)活塞 (C)噴油嘴 (D)火星塞。

53.	( B )混合氣於汽缸中之壓縮前與壓縮後的體積比稱之為 (A)流量比 (B)壓縮比 (C)密度比 (D)混合比。

54.	( D )有關AC照明系統，下列敘述何者錯誤？ (A)當頭燈開關ON時，電阻器即無作用 (B)頭燈的電源是由交流發電機供應 (C)頭燈之亮度易受引擎轉速之變化而影響 (D)不須使用電壓調整器來控制工作電壓。

55.	( D )會產生鼓式煞車、煞車力差的原因，下列敘述何者錯誤？ (A)煞車來令片磨損 (B)煞車鼓磨損 (C)煞車調整不良 (D)煞車油量不足。

56.	( A )化油器節流閥上的切削角太大時，會使 (A)惰轉的空氣量較多 (B)惰轉的空氣量較少，混合氣變濃 (C)與惰轉時混合比濃度無關 (D)文氏管的負壓變大。

57.	( A )四行程引擎，曲軸旋轉一轉，凸輪軸共轉  (A)180 度  (B)360 度  (C)720 度  (D)540 度 。

58.	( B )PassingSwitch是代表 (A)駐車燈開關 (B)超車燈開關 (C)喇叭開關 (D)前燈開關。

59.	( D )下列何者非電晶體點火系統之優點？ (A)能供電壓較高 (B)無白金接點裝置，壽命較長 (C)點火性能穩定 (D)構造簡單，價格便宜。

60.	( C )下列何者是電阻的單位？ (A)伏特(V)  (B)安培(A)  (C)歐姆(Ω)  (D)瓦特(W) 。

61.	( A )充電系統中將交流電轉換為直流電的構件是 (A)整流器 (B)電阻器 (C)電壓調整器 (D)穩壓調整器。

62.	( C )汽油引擎之排氣門的作動是活塞在  (A)上死點開、下死點關  (B)上死點前開、下死點前關  (C)下死點前開、上死點後關  (D)上死點後開、下死點前關。

63.	( A )鼓式煞車來令片之斷面作成T型，其主要目的？ (A)增加強度 (B)增進美觀 (C)耐熱 (D)煞車較靈敏。

64.	( D )AC照明系統中，下列何者是以電瓶為電源的供應構件 (A)遠光燈 (B)近光燈 (C)遠光指示燈 (D)方向燈。

65.	( B )那一種情形對電瓶損害最嚴重？ (A)充電不足 (B)過度充電 (C)電解液液面過高 (D)比重過低。

66.	( A )輪胎轉動時，與地面相接的部份是 (A)胎面 (B)胎體 (C)胎環 (D)胎輪。

67.	( C )鼓式煞車作動時，使蹄片外張產生煞車作用力是利用 (A)巴斯卡原理 (B)液壓原理 (C)槓桿原理 (D)摩擦原理。

68.	( A )組裝輪軸油封時，油封唇應添加 (A)輪軸用黃油 (B)機油 (C)齒輪油 (D)煞車油潤滑。

69.	( A )磁力線為一封閉曲線，於導體外部由 (A)N至S (B)S至N (C)S至S (D)N至N。

70.	( B )下列何者是電流的單位？ (A)伏特(V)  (B)安培(A)  (C)歐姆(Ω)  (D)瓦特(W) 。

71.	( C )化油器中能保持浮筒室油面高度的油路是 (A)惰轉油路 (B)高速油路 (C)浮筒油路 (D)起動油路。

72.	( C )四行程引擎，在裝回活塞環時應先裝那一道環 (A)第一道壓縮環 (B)第二道壓縮環 (C)油環 (D)依引擎有所不同。

73.	( B )機器腳踏車發電機外轉子的凸緣長度與下列何者有關係 (A)怠速點火角度 (B)總進角角度 (C)汽缸大小 (D)無影響。

74.	( A )下列何者非屬機器腳踏車燃油噴射引擎之系統元件？ (A)油門角度感知器 (B)節氣門位置感知器 (C)電動式燃油泵浦 (D)噴油嘴。

75.	( A )引擎的汽缸頭由鋁合金鑄成，主因是鋁 (A)熱傳導性佳 (B)不易變形 (C)硬度佳 (D)鋁質承受壓力高於鑄鐵。

76.	( A )對於NGK火星塞BP7HS下列何者不正確？ (A)某人騎高速長途通勤，將火星塞換成BP6HS，則更有力 (B)若混合比調整太稀，則拆下火星塞，會發現其邊電極周圍呈純白色 (C)規格中阿拉伯數字愈小，則散熱能力愈差 (D)火星塞清淨溫度保持在450℃~870℃最棒。

77.	( B )廢氣控制系統中的EEC系統是 (A)曲軸箱吹漏氣回收 (B)汽油箱油氣蒸發控制 (C)二次空氣導入系統 (D)觸媒轉化器系統。

78.	( B )四行程汽油引擎，活塞上下移動共四次，完成一次循環，曲軸共旋轉  (A)360 度  (B)720 度  (C)180 度  (D)540 度 。

79.	( C )交流電的電流＋、－極性會互換，每秒鐘變換次數的單位為 (A)電功率 (B)電流 (C)赫茲 (D)伏特。

80.	( B )將兩個12V4AH電瓶相並聯其 (A)電壓變大，電瓶容量變小 (B)電瓶容量變大，電壓不變 (C)電瓶容量及電壓不變 (D)電壓、電流與串聯時皆相同。

81.	( A )機器腳踏車行駛中引擎熄火有關聯者為 (A)汽油油杯負壓管破裂 (B)PCV橡皮管阻塞 (C)二次空氣導入管阻塞 (D)輪胎氣壓不足。

82.	( D )機器腳踏車噴射引擎系統的含氧感知器，是屬於下列何種形式的感知器？ (A)頻率型 (B)百分比型 (C)電流型 (D)電壓型。

83.	( A )量測汽缸之壓縮力特別低，如加少許機油後，壓力即刻升高則 (A)活塞環漏氣 (B)汽缸頭墊片漏氣 (C)汽門座漏氣 (D)汽缸蓋破裂。

84.	( D )水冷式機器腳踏車，節溫器一般裝於何處？ (A)副水箱與水箱連接水管 (B)引擎冷卻液進水管 (C)副水箱回水管 (D)引擎冷卻液出水管。

85.	( A )壓縮比為 10:1 的單缸引擎，某活塞位移容積為 900CC，則活塞到上死點時，燃燒室的容積為  (A)100CC  (B)90CC  (C)10CC  (D)50CC 。

86.	( C )三相交流發電機，需要幾個二極體方能完成全波整流工作 (A)2個 (B)4個 (C)6個 (D)8個。

87.	( B )關於曲軸位置感知器，A技師說：由ECU提供5V電壓，並依電壓信號修正噴油及點火時間；B技師說：感知器利用磁場變化產生之感應電壓信號，以供ECU修正噴油及點火時間，以下敘述何者正確？ (A)A對B錯 (B)A錯B對 (C)A與B都錯 (D)A與B都對。

88.	( A )十三片的分電池，裡面有幾片正極板 (A)6片 (B)7片 (C)8片 (D)5片。

89.	( C )活塞在上死點時，活塞頂部與汽缸頭底部間所形成的空間，稱 (A)行程 (B)上死點 (C)燃燒室 (D)容積效率。

90.	( B )機器腳踏車的元件被煞車油潑濺到時，需如何處置？ (A)乾布擦拭 (B)清水沖洗 (C)汽油清洗 (D)高壓空氣吹乾。

91.	( C )油環的主要功用是 (A)阻止機油上升 (B)增加汽缸壓力 (C)刮除汽缸機油流回油底殼 (D)與壓縮環相同。

92.	( C )燃料系統中理論混合比為 (A)10:1 (B)12:1 (C)15:1 (D)17:1。

93.	( B )方向燈會閃滅是由於線路中裝有 (A)調整器 (B)閃光器 (C)燈泡 (D)交流發電機。

94.	( C )由線圈固定，磁鐵轉動產生磁力線切割導線的電系是 (A)直流馬達 (B)直流發電機 (C)交流發電機 (D)交流馬達。

95.	( A )有關無內胎輪胎，下列敘述何者正確？ (A)胎壓的保持性良好 (B)輪胎安裝比普通胎容易 (C)行駛中散熱性較差 (D)輪胎胎唇部如有切傷，也不易引發剝離故障。

96.	( A )二個電容量相同的電容器，並聯以後，總電容量 (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)與串聯時容量相同。

97.	( C )電瓶電水經常不足，其可能原因為 (A)電瓶已損壞 (B)電瓶經常充電不足 (C)電瓶經常過度充電 (D)發電機軸承損壞。

98.	( D )所謂行程是指  (A)活塞長度  (B)汽缸套長度  (C)汽缸距離（長度）  (D)活塞在汽缸內位移距離 。

99.	( A )一般進、排氣門都在汽缸頭上之引擎，其氣門的開和閉大多利用  (A)搖臂  (B)氣門導管  (C)氣門頂子  (D)鎖緊螺帽 。

100.	( B )機器腳踏車噴射引擎之機油，作用時產生泡沫或氣泡會使引擎油道壓力？ (A)升高 (B)降低 (C)無關 (D)忽高忽低。

101.	( C )關於並聯，下列敘述何者錯誤？ (A)電壓不變 (B)電流會變 (C)電壓會變 (D)總電流為各小電流之加總。

102.	( A )發電機是利用何者原理？ (A)弗萊明右手定則 (B)弗萊明左手定則 (C)巴斯葛耳原理 (D)歐姆定律。

103.	( B )空氣濾清器裝置於何處 (A)化油器與歧管之間 (B)在化油器的空氣入口 (C)汽缸與汽油箱 (D)歧管與汽缸之間。

104.	( C )在進行機器腳踏車煞車系統維修過程中，若需清潔煞車來令片時，下列何者為正確之清潔方式？  (A)以清水沖洗  (B)使用高壓空氣吹落粉末  (C)使用專用清潔噴劑進行清潔  (D)使用抹布擦拭即可 。

105.	( D )良好的煞車油必需具備 (A)沸點低 (B)容易吸收外部空氣 (C)易腐蝕橡膠 (D)不易產生氣阻、凍結、沸騰。

106.	( B )一般引擎之進排氣門在設計上是  (A)早開早關  (B)早開晚關  (C)晚開早關  (D)晚開晚關 。

107.	( B )關於廢氣控制系統中的EEC系統之敘述，下列何者正確？ (A)使燃料蒸汽直接向大氣排出 (B)其加油蓋均使用密閉式 (C)可防止液體燃油進入曲軸箱造成機油沖淡 (D)其化油器之浮筒室通風均使用外部通風法。

108.	( B )機器腳踏車電瓶規格為12V4AH，可用 (A)4A (B)0.4A (C)0.2A (D)2A來充電10小時。

109.	( A )引擎中呈現旋轉運動的構件是 (A)曲軸 (B)活塞 (C)離合器 (D)變速齒輪。

110.	( B )空氣濾清器堵塞時會造成 (A)回火 (B)排氣管放炮 (C)怠速過快 (D)增加馬力。

111.	( C )為抵消活塞及連桿之慣性作用，而在曲柄軸設有 (A)軸承 (B)華司 (C)配重 (D)曲軸銷。

112.	( B )引擎排氣量為 700cc，燃燒室容積為 100cc，則引擎壓縮比為  (A)7:1  (B)8:1  (C)9:1  (D)10:1 。

113.	( C )碟式煞車的來令片磨損，則煞車來令片與煞車盤的間隙會 (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)不一定。

114.	( D )正時鍊條調整器的型式有 (A)手動式、全自動式 (B)手動式、半自動式 (C)半自動式、全自動式 (D)手動式、半自動式和全自動式。

115.	( A )化油器浮筒升高 (A)切斷供油 (B)開始供油 (C)尖針活門下降 (D)浮筒破裂。

116.	( A )關於串聯，下列敘述何者錯誤？ (A)電壓不變 (B)電流不變 (C)電壓會變 (D)總電阻為各小電阻之加總。

117.	( C )起動馬達內的電樞由軟鐵片疊合而成鐵心，其功用是 (A)軟鐵片較便宜 (B)軟鐵片疊合較輕 (C)不易使感應電產生渦流 (D)由鐵心產生熱量，增加起動能力。

118.	( C )新式煞車來令片材料為 (A)石棉 (B)石棉填加鋁 (C)樹脂添加金屬粉末 (D)碳纖維。

119.	( B )電瓶樁頭鬆動腐蝕，對於電瓶充電的影響是 (A)過度充電損壞 (B)充電不足 (C)電瓶爆破 (D)電解液會低於極板。

120.	( B )電路配置時，保險絲應與受保護元件 (A)並聯 (B)串聯 (C)串聯後再並聯 (D)複聯。

121.	( C )下列何者非國產化油器引擎機器腳踏車上之廢氣排放控制系統裝置？ (A)P.C.V. (B)E.E.C. (C)E.G.R. (D)C.A.T.A.。

122.	( A )煞車鼓因長時間連續使用煞車，溫度升高，對煞車能力會有何影響？ (A)將使煞車能力降低 (B)並不影響煞車效果 (C)將使煞車能力提升 (D)油管容易漏油。

123.	( B )四行程引擎活塞壓縮環的主要功用是 (A)阻止機油上昇 (B)增加壓縮壓力 (C)使汽缸壁得到適當的油潤滑 (D)防止汽缸過熱，增加冷卻效果。

124.	( B )齒輪箱產生噪音可能原因 (A)油量太高 (B)油粘度號數太低 (C)油粘度號數太高 (D)油質太濃。

125.	( B )機器腳踏車噴射引擎系統的供應電源是 (A)不經繼電器直接由電瓶供應 (B)經繼電器由電瓶供應 (C)經點火開關供應電源 (D)由發電機電壓調整器供應電源。

126.	( A )活塞環在氣缸內開口間隙太小時會使 (A)環岸及環容易折斷 (B)引擎有力 (C)壽命增長 (D)省油。

127.	( A )二行程引擎的活塞環槽內有一定位銷，其功用下列敘述何者錯誤？ (A)美觀 (B)防止活塞環旋轉 (C)防止活塞環斷裂 (D)防止活塞環合口刮傷汽缸掃氣、排氣口。

128.	( A )電瓶電放完時，負極板是 (A)硫酸鉛 (B)過氧化鉛 (C)鉛 (D)氧化鉛。

129.	( C )活塞的哪一個方向，叫做推力面(衝擊面) (A)活塞銷的方向 (B)活塞銷成45度的方向 (C)和活塞銷成90度的方向 (D)和活塞銷成60度的方向。

130.	( B )某單缸四行程機器腳踏車引擎，若其排氣門早開45°、晚關15°，則其動力行程為 (A)540° (B)135° (C)90° (D)180°。

131.	( C )壓力式冷卻系統中的溫度調節器（俗稱水龜）下列敘述何者正確？ (A)是一種防止引擎過熱機構 (B)冷車時溫度調節器是打開狀態 (C)若用蠟球型式，其優點是對於壓力不敏感 (D)熱車時溫度調節器是關閉狀態。

132.	( C )一般機器腳踏車用磁電機所發出的電為 (A)單相 (B)二相 (C)三相 (D)四相。

133.	( D )有關水冷式系統，下列敘述何者錯誤？ (A)水箱芯子有管式、蜂巢式 (B)水泵浦的作動是採用離心式 (C)水箱精的優點是熱效率高 (D)冷卻水定期換新後，不用洩除水管中的空氣。

134.	( A )檢查煞車鼓內徑有無磨損，宜使用何種量具？ (A)游標卡尺 (B)鋼尺 (C)分厘卡 (D)厚薄規。

135.	( A )單缸四行程引擎，曲軸旋轉二轉進氣門共開啟  (A)1 次  (B)2 次  (C)4 次  (D)3 次。

136.	( D )發電機為AC點燈型式者，何者敘述正確？ (A)大燈明亮度穩定 (B)點火能量穩定 (C)易有逆放電 (D)發電機功率較小。

137.	( B )指針式速率錶速率指示部份的操作原理是採用 (A)機械式 (B)磁感應式 (C)電子感應式 (D)熱偶片式。

138.	( A )目前汽油引擎活塞的材料是 (A)鋁合金 (B)鋼 (C)合金鋼 (D)鑄鐵。

139.	( B )所謂14mm，10mm火星塞，這數字是指什麼地方尺寸 (A)螺牙長度 (B)螺牙直徑 (C)跳火花的長度 (D)火星塞套筒的外徑。

140.	( B )一般機器腳踏車之火星塞間隙通常為 (A)0.3～0.4 (B)0.6～0.7 (C)0.05 (D)1.2～1.5mm。

141.	( D )機器腳踏車噴射引擎系統中，電子式轉速錶的轉速信號來自 (A)發電機 (B)車速感知器 (C)節流閥位置感知器 (D)曲軸位置感知器。

142.	( B )電流流動時的阻力稱為 (A)電壓 (B)電阻 (C)電流 (D)電功率。

143.	( A )有關前輪轉向作動過緊，下列敘述何者錯誤？ (A)輪圈彎曲 (B)轉向主桿軸承損壞 (C)輪胎氣壓不足 (D)轉向主桿軸承調整螺帽過度鎖緊。

144.	( A )響導警報器與方向燈繼電器成 (A)串聯 (B)並聯 (C)複聯 (D)串、並聯均可。

145.	( B )汽油引擎運轉中NOx的產生量在何種情形下較多？ (A)汽缸內燃燒溫度低時 (B)汽缸內燃燒溫度高時 (C)引擎點火時間過遲時 (D)混合比過濃時。

146.	( A )關於汽油燃料之性質，下列敘述何者錯誤？ (A)揮發性高，較不易產生氣阻 (B)辛烷號數高時，抗爆性較佳 (C)含膠量高時，容易造成汽門膠著 (D)汽油中含硫量愈低愈好。

147.	( B )一般機器腳踏車檢查汽門正時，其活塞應位於 (A)進氣行程上死點 (B)壓縮行程上死點 (C)排氣行程上死點 (D)動力行程下死點。

148.	( C )機器腳踏車輪胎規格為3.00-18-4PR，其4PR是表示 (A)輪胎寬度 (B)載重量 (C)輪胎線層數 (D)輪圈直徑。

149.	( C )就目前市售之噴射引擎機器腳踏車而言，下列何種感知器不存在？ (A)曲軸位置感知器 (B)節流閥位置感知器 (C)空氣流量感知器 (D)進氣壓力/溫度感知器。

150.	( B )若LED(發光二極體)燈組中，有一顆LED壞掉，其餘的LED仍然會亮，則下列敘述何者正確？ (A)LED間為串聯 (B)LED間為並聯 (C)LED間為串、並聯 (D)LED間為裝有電感保護。

151.	( B )檢查汽缸蓋或汽缸不平度的工具，除了直定規外尚需 (A)游標卡尺 (B)厚薄規 (C)測微指示器 (D)深度規。

152.	( A )火星塞之間隙適度增大時，其跳火電壓會 (A)昇高 (B)降低 (C)不影響 (D)隨引擎轉速而升高。

153.	( B )燃料系統中混合汽能完全燃燒，其汽油1克，而空氣是 (A)10克 (B)15克 (C)20克 (D)25克。

154.	( C )頻率的單位是 (A)DCA (B)DCV (C)Hz (D)ACV。

155.	( A )電瓶充電時，會產生什麼氣體 (A)氫氣、氧氣 (B)一氧化碳 (C)二氧化碳 (D)阿母尼亞氣。

156.	( B )將汽缸內的混合氣予以壓縮，此為四行程引擎中的  (A)進氣  (B)壓縮  (C)動力  (D)排氣 行程。

157.	( C )油壓式煞車系統內有空氣存在時，應 (A)添加煞車油 (B)對煞車能力沒有影響 (C)實施放空氣 (D)更換煞車軟管。

158.	( C )引擎系統能夠將混合氣霧化的主要機件是 (A)汽缸 (B)活塞 (C)化油器 (D)火星塞。

159.	( D )下列何者是電功率的單位？ (A)伏特(V)  (B)安培(A)  (C)歐姆(Ω)  (D)瓦特(W) 。

160.	( B )檢查汽油引擎進排氣門開與關的位置必需確知  (A)發火次序 (B)壓縮上死點位置 (C)曲柄軸上死點 (D)進氣行程之位置。

161.	( B )要防止電瓶樁頭和電線夾頭，發生綠色銹垢，應塗抹 (A)機油 (B)黃油 (C)油漆 (D)防銹油。

162.	( C )水冷式機器腳踏車，旋開機油量尺，發覺機油有白乳化之情形，其主要原因為 (A)燃油泵浦壓力過高 (B)機油泵密封不良 (C)水泵浦油封損壞 (D)活塞環磨損。

163.	( C )關於四行程引擎，造成燃燒室積碳的可能原因 (A)汽門腳間隙太大 (B)汽門腳間隙太小 (C)進汽門導管間隙太大 (D)進汽門導管間隙太小。

164.	( C )機器腳踏車鼓式煞車拉柄作用行程變大，下列敘述何者錯誤？ (A)表示間隙太大需做調整 (B)煞車來令片磨損需要更新 (C)係正常現象不必理會 (D)煞車鼓磨損。

165.	( D )DC燈光系統包括電瓶、保險絲、主開關，還有 (A)頭燈控制開關 (B)遠近燈切換開關 (C)頭燈燈泡(座)  (D)交流發電機以上何者有誤。

166.	( B )傳統式電瓶正極板和負極板在顏色上有什麼分別 (A)正極板黃色、負極板黑色 (B)正極板咖啡色、負極板為灰色 (C)正極板灰色、負極板咖啡色 (D)正負極板皆為咖啡色。

167.	( B )有關引擎機油，下列敘述何者錯誤？ (A)機油的功用之一是減震（減少噪音） (B)機油號數愈小，黏度愈大 (C)機油規格可用SAE（美國汽車工程學會）表示 (D)齒輪油比引擎機油黏度大。

168.	( A )活塞頂部製成 (A)凸形 (B)凹形 (C)特殊形 (D)槽形的目的是提供高度壓縮比，使燃燒完全，排氣效果好。

169.	( A )目前化油器內浮筒材質採用最多的是 (A)合成樹脂 (B)黃銅 (C)塑膠 (D)鋼片。

170.	( B )潤滑油標示為15W50時，是根據何者的規定 (A)API美國石油協會 (B)SAE美國汽車工程協會 (C)ACEA歐洲汽車製造協會 (D)CNS中華民國國家標準。

171.	( B )下列何者非噴射引擎機器腳踏車之元件？ (A)曲軸位置感知器 (B)真空式燃油泵浦 (C)噴油嘴 (D)燃油壓力調節器。

172.	( B )引擎高速回轉中，加油握把急速放鬆時，歧管內之負壓會 (A)降低 (B)增高 (C)不變 (D)依壓縮壓力而定。

173.	( D )下列何者非機器腳踏車噴射引擎之點火系統元件？ (A)火星塞 (B)點火線圈 (C)曲軸位置感知器 (D)外電阻。

174.	( D )有關起動系統的敘述，下列敘述何者錯誤？ (A)左、右煞車燈開關為並聯接法 (B)起動繼電器是運用小電流控制大電流 (C)起動馬達是使用直流電 (D)側支架開關與起動系統無關。

175.	( D )關於電的作用，下列敘述何者錯誤？ (A)發熱作用 (B)化學作用 (C)磁氣作用 (D)物理作用。

176.	( C )有關水冷式引擎之水箱，下列敘述何者錯誤？ (A)水箱型式有管式、蜂巢式 (B)水箱通常用銅、黃銅或鋁製成 (C)水箱的接點通常用鋁焊接，以避免生銹、腐蝕 (D)檢查水箱水量，要在引擎冷車。

177.	( D )氣冷式和水冷式系統作比較，下列敘述何者錯誤？ (A)前者引擎溫車時間較短，較省油 (B)前者故障少，保養容易 (C)後者冷卻作用較為穩定 (D)後者消耗於冷卻系的動力較小。

178.	( A )當混合氣經完全燃燒後，排氣管所排出的氣體，不包含 (A)一氧化碳 (B)二氧化碳 (C)水份 (D)氮氣。

179.	( C )變速齒輪移位機構中，若裝置有3支變速叉，則有幾檔（空檔不算）？ (A)3檔 (B)4檔 (C)5或6檔 (D)8檔。

180.	( B )四行程引擎調整氣門間隙時，其凸輪是位於  (A)凸角  (B)基圓  (C)剛頂到凸角時  (D)剛轉過凸角時 。

181.	( C )量測汽缸壓力不需要哪些條件？ (A)電瓶需充滿電之狀態 (B)需將火星塞拆除 (C)節流閥需位於關閉位置 (D)引擎需達工作溫度。

182.	( D )下列何者與影響機車乘客的舒適度無關 (A)避震器 (B)行駛速度 (C)輪胎壓力 (D)車輛外型。

183.	( B )氣門鎖扣是裝在氣門桿的什麼地方 (A)氣門頭下面 (B)氣門彈簧座圈裡面 (C)氣門導管裡面 (D)氣缸上方。

184.	( D )有關壓力式水箱蓋，下列敘述何者錯誤？ (A)壓力高於標準，則壓力活門打開 (B)壓力低於標準則真空活門開啟 (C)可以提高冷卻效率，減少冷卻水流失 (D)可以降低水的沸點。

185.	( B )機器腳踏車行駛於濕滑路面時，應 (A)加足油門快速通過 (B)放鬆油門減速慢行 (C)急踩煞車避免滑倒 (D)正常行駛不必理會。

186.	( B )配合曲軸與凸輪軸間的相關位置，間接地配合汽門與活塞的位置稱為 (A)點火正時 (B)汽門正時 (C)活塞銷孔偏置 (D)汽門重疊。

187.	( C )一般汽油引擎之進汽行程時，進汽門早開度數約為  (A)上死點後 20 度  (B)上死點後 10 度  (C)上死點前 5 度  (D)上死點後 15 度 。

188.	( D )變速齒輪移位機構中，用來定位各檔位防止跳檔的是 (A)變速軸移位回位彈簧 (B)變速轂 (C)齒輪移位凸輪 (D)齒輪移位凸輪制止器。

189.	( D )正常情況下，會影響車輛高速性能不佳或馬力不足，下列敘述何者錯誤？ (A)驅動皮帶磨損 (B)後輪驅動盤彈簧力量不足 (C)配重滾子(roller) 磨損 (D)驅動皮帶完全斷裂。

190.	( B )活塞銷用來連接 (A)活塞與活塞環 (B)活塞與連桿小端 (C)活塞與連桿大端 (D)連桿大端與曲軸。

191.	( C )經常負重行駛的機器腳踏車，應該使用哪種熱度的火星塞？ (A)熱式 (B)溫式 (C)冷式 (D)極熱式。

192.	( A )燃料系統中自動式油杯是利用 (A)引擎進氣歧管的負壓 (B)汽油的重量 (C)曲軸箱的正壓 (D)大氣壓力，克服油杯中彈簧的彈力，使汽油往下流。

193.	( C )有關碟式油壓煞車下列敘述何者正確 (A)使用過的煞車油可重複使用 (B)不同廠牌煞車油可混合使用 (C)目前煞車油一般採用DOT3及DOT4 (D)煞車來令片沾到機油可正常騎乘。

194.	( D )有關碟式煞車圓盤上鑽有好多孔，下列敘述何者錯誤？ (A)清除雜物 (B)散熱、排水 (C)減輕重量 (D)讓煞車制動力變大。

195.	( C )引擎於單位時間內，輸出的功與所消耗燃料熱能的比值為 (A)燃料消耗率 (B)指示馬力 (C)熱效率 (D)指示功率。

196.	( A )測量充電電流時，應使用 (A)充滿電 (B)放電後 (C)1/2充電 (D)1/3充電的電瓶。

197.	( B )燃料系統中手動式油杯是利用 (A)引擎進氣歧管的負壓 (B)汽油的重量及大氣壓力 (C)曲軸箱的正負壓 (D)曲軸箱的負壓使汽油往下流。

198.	( A )進氣行程時，進氣門必須早開晚關目的是  (A)使混合氣充分進入汽缸  (B)減少混合氣進入  (C)使點火提前  (D)使點火延後 。

199.	( D )有關汽油箱裝有隔板的目的，下列敘述何者錯誤？ (A)加強汽油箱的強度 (B)避免汽油幌動而揮發快 (C)避免靜電產生 (D)使汽油揮發快而破壞化學成份。

200.	( D )有關排氣管，下列敘述何者錯誤？ (A)四行程排氣管較易腐爛 (B)二行程排氣管較四行程易阻塞 (C)排氣管內裝有消音器，以減低排氣噪音 (D)四行程與二行程排氣管可互換。